编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第19练，内容涵盖理解电动系功率表的结构和工作原理，会正确连接功率表测量单相交流功率。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第19练  单相交流功率的测量(一)

一、单项选择题

1. 用功率表测量单相交流负载的有功功率时，常用的仪表类型为（   ）

| A. 磁电系仪表 | B. 电动系仪表 |
| --- | --- |
| C. 电磁系仪表 | D. 感应系仪表 |

【答案】B

【解析】电动系仪表可用于直流和交流测量，其转矩与两个线圈电流的相互作用有关，适合制成功率表测量单相交流有功功率。

2. 电动系功率表中，通常与负载串联的支路是（   ）

| A. 可动线圈支路 | B. 补偿线圈支路 |
| --- | --- |
| C. 固定线圈支路 | D. 阻尼线圈支路 |

【答案】C

【解析】功率表的电流线圈电阻较小，应串联接入被测电路，使其中电流与负载电流相同。固定线圈通常作为电流线圈使用。

3. 电动系功率表产生偏转的基本原因是（   ）

| A. 两个线圈磁场相互作用 | B. 指针弹簧受热发生变形 |
| --- | --- |
| C. 电压线圈电阻突然增大 | D. 负载电阻自动改变数值 |

【答案】A

【解析】电动系功率表中电流线圈和电压线圈通电后产生磁场，两个磁场相互作用形成转动力矩，使可动部分偏转。

4. 测量单相负载功率时，功率表接入后指针反向偏转，最可能的处理方法是（   ）

| A. 加大负载电阻阻值 | B. 降低电源额定频率 |
| --- | --- |
| C. 改用较小电压量程 | D. 对调一个线圈端钮 |

【答案】D

【解析】功率表指针反向偏转通常是电流线圈或电压线圈的极性接反造成的。只需对调其中一个线圈的两个端钮，不应同时对调两个线圈端钮。

二、多项选择题

5. 电动系功率表测量单相交流功率时，下列说法正确的有（   ）

| A. 可测交流有功功率 | B. 只适合测量直流电压 |
| --- | --- |
| C. 有电流与电压线圈 | D. 读数只与电流大小有关 |

【答案】AC

【解析】电动系功率表由电流线圈和电压线圈组成，可测量单相交流负载的有功功率。其读数与电压、电流及功率因数有关，并非只由电流决定。

6. 关于功率表端钮接线，下列做法正确的有（   ）

| A. 电流线圈并接电源 | B. 电压线圈并接负载 |
| --- | --- |
| C. 电压线圈串接负载 | D. 电流线圈串接负载 |

【答案】BD

【解析】功率表的电流线圈应串联在负载电路中，使其通过负载电流。电压线圈应并联在负载两端，使其承受负载电压。

7. 使用功率表前，应检查的项目有（   ）

| A. 选择合适电压量程 | B. 选择合适电流量程 |
| --- | --- |
| C. 核对端钮极性标志 | D. 短接电压线圈端钮 |

【答案】ABC

【解析】测量前应根据被测电路选择合适的电压量程和电流量程，并核对同名端标志，防止接反或过载。短接电压线圈会造成仪表或电路故障，不是正确检查项目。

8. 某功率表接入220 V单相电路，负载电流为4 A，功率因数约为0.8。若仪表指针反向且换接负载后仍反向，应重点检查的项目有（   ）

| A. 负载外壳颜色 | B. 指针刻度字体 |
| --- | --- |
| C. 电流支路同名端 | D. 电压支路同名端 |

【答案】CD

【解析】功率表反向偏转与两个测量支路的极性关系有关，应重点检查电流支路和电压支路的同名端连接。负载外观和刻度字体不会决定指针偏转方向。

三、判断题

9. 电动系功率表既可用于直流功率测量，也可用于交流有功功率测量。（   ）

【答案】√

【解析】电动系仪表的工作原理基于两个通电线圈之间的相互作用，适用于直流和交流场合，因此可制成功率表进行相应功率测量。

10. 功率表的电压线圈电阻较小，使用时应串联接入被测电路。（   ）

【答案】×

【解析】功率表的电压线圈电阻较大，使用时应并联接在负载两端。串联接入会改变电路状态，不能正确测量负载功率。

11. 测量时若只把功率表的电流线圈两端对调，指针偏转方向会改变。（   ）

【答案】√

【解析】只对调电流线圈端钮会改变一个支路的电流方向，使两个线圈的相互作用方向改变，因此指针偏转方向也会改变。

12. 功率表读数等于电压有效值与电流有效值的乘积，和负载性质无关。（   ）

【答案】×

【解析】单相交流有功功率还与功率因数有关。对于感性或容性负载，电压与电流存在相位差，读数不能只按电压和电流乘积判断。

四、简答题

13. 简述电动系功率表在单相交流电路中能够测出有功功率的原理，并写出其读数与电压、电流及相位差的关系。

【答案】（1）电动系功率表有电流线圈和电压线圈，测量时两线圈分别受到负载电流和负载电压的作用。
（2）电流线圈中的电流与负载电流相同，电压线圈中的电流近似与负载电压成正比。
（3）两线圈相互作用产生转动力矩，其平均值与电压、电流及二者相位差的余弦成正比。
（4）因此功率表在单相交流电路中的读数表示负载的有功功率，即 P=UIcosvarphi。

【解析】本题考查电动系功率表测量单相交流有功功率的工作原理。交流电路中电压和电流可能存在相位差，功率表的平均转矩不仅与电压、电流大小有关，还与相位差有关，所以其读数反映的是有功功率，而不是简单的电压与电流乘积。

五、计算题

14. 某单相交流负载两端电压为220 V，通过负载的电流为5 A，功率因数为0.8。求该负载的有功功率。

【答案】880 W

【解析】单相交流负载有功功率的计算公式为P=UIcosφ。代入数据得P=220×5×0.8=880 W。计算结果为880 W，因此该负载的有功功率为880 W。

15. 用一只150格刻度的单相功率表测量负载功率，电压量程为300 V，电流量程为5 A。接入电路后指针指在66格处，电压表读数为220 V，电流表读数为4 A。求：（1）该功率表的每格功率值；（2）功率表的实测功率；（3）该负载的功率因数。

【答案】（1）10 W/格
（2）660 W
（3）0.75

【解析】（1）功率表每格功率值按满量程功率除以总格数计算，公式为C=UNIN/n。代入数据得C=300×5/150=10 W/格，因此每格功率值为10 W/格。
（2）实测功率按每格功率值乘以指针格数计算，公式为P=Cα。代入数据得P=10×66=660 W，因此功率表的实测功率为660 W。
（3）单相交流有功功率公式为P=UIcosφ，可得cosφ=P/(UI)。代入数据得cosφ=660/(220×4)=0.75，因此该负载的功率因数为0.75。