编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第29练，内容涵盖了解电子电压表和数字频率计的工作原理及使用方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第29练  电子电压表与频率计

一、单项选择题

1. 用高输入阻抗电路对被测交流量进行测量，并用指针或数字显示读数的仪表通常为（   ）

| A. 电子电压表 | B. 钳形电流表 |
| --- | --- |
| C. 兆欧表 | D. 电能表 |

【答案】A

【解析】该类仪表利用电子放大、检波或转换电路完成电压测量，输入阻抗较高，对被测电路影响较小。钳形电流表、兆欧表和电能表的主要用途分别是测电流、测绝缘电阻和测电能。

2. 数字式测频仪中，控制计数器在规定时间内接收脉冲的电路是（   ）

| A. 放大整形电路 | B. 闸门控制电路 |
| --- | --- |
| C. 稳压供电电路 | D. 显示译码电路 |

【答案】B

【解析】数字式测频仪通过闸门控制电路确定计数时间，计数器只在该时间内累计被测脉冲个数。放大整形电路用于改善信号波形，显示译码电路用于显示计数结果。

3. 数字频率计测量周期性信号时，信号进入计数器前通常先经过（   ）

| A. 滤波平滑处理 | B. 放大整形处理 |
| --- | --- |
| C. 电能累计处理 | D. 绝缘耐压处理 |

【答案】B

【解析】被测周期信号的幅值和波形可能不适合直接计数，需先放大并整形成规则脉冲。这样计数器才能稳定、准确地记录脉冲个数。

4. 用电子电压表测量低频交流电压时，表针明显摆动且读数不稳定，较可能的原因是（   ）

| A. 测量频率超出仪表范围 | B. 表内电池容量过高 |
| --- | --- |
| C. 输入端子接触过紧 | D. 量程选择明显偏大 |

【答案】A

【解析】电子电压表有规定的频率使用范围，低于或高于适用范围时，检波和放大电路响应会变差，读数容易不稳定。量程偏大通常会使读数分辨率变差，但不一定造成表针明显摆动。

二、多项选择题

5. 使用电子电压表测量信号电压前，应注意的基本事项有（   ）

| A. 选择合适量程 | B. 短接被测电源 |
| --- | --- |
| C. 确认输入端子 | D. 拆除保护接地 |

【答案】AC

【解析】测量前应根据估计电压选择合适量程，并确认输入端子和测量方式是否正确。短接被测电源和拆除保护接地都可能造成设备损坏或安全风险。

6. 数字频率计的基本组成通常包括（   ）

| A. 磁电测量机构 | B. 标准时基电路 |
| --- | --- |
| C. 机械调零装置 | D. 计数显示电路 |

【答案】BD

【解析】数字频率计依靠标准时基产生准确的计数时间，并由计数显示电路显示测量结果。磁电测量机构和机械调零装置属于指针式仪表常见结构，不是数字频率计的基本组成。

7. 对同一周期信号进行测量时，下列说法正确的有（   ）

| A. 周期越长频率越低 | B. 频率越高周期越短 |
| --- | --- |
| C. 周期越短频率越低 | D. 频率越低周期越短 |

【答案】AB

【解析】周期和频率互为倒数关系，周期增大时频率减小，频率增大时周期减小。C、D两项把二者的变化关系说反了。

8. 某数字频率计闸门时间为1 s，计数器显示为1000，则下列判断正确的有（   ）

| A. 被测周期为1 s | B. 被测频率为1 Hz |
| --- | --- |
| C. 被测频率为1000 Hz | D. 被测周期为0.001 s |

【答案】CD

【解析】闸门时间为1 s时，计数值就是每秒脉冲个数，因此频率为1000 Hz。周期为频率的倒数，1/1000 s为0.001 s。

三、判断题

9. 电子电压表的输入阻抗较高，测量时对被测电路的影响通常较小。（   ）

【答案】√

【解析】输入阻抗高时，从被测电路吸取的电流较小，能够减小仪表接入后对原电路工作状态的影响。

10. 数字频率计中的时基信号越不稳定，测得频率的准确度越高。（   ）

【答案】×

【解析】数字频率计的准确度与时基信号稳定性密切相关，时基越稳定，计数时间越准确，测量结果越可靠。题干把稳定性与准确度的关系说反了。

11. 用数字频率计测量前，被测信号通常要变换成适合计数的脉冲信号。（   ）

【答案】√

【解析】计数器需要识别清晰的脉冲边沿，因此被测信号一般要经过放大、限幅或整形处理后再送入计数部分。

12. 电子电压表测量交流量时，选择任意量程都不会影响读数可靠性。（   ）

【答案】×

【解析】量程选择过小可能使仪表过载，量程过大则会降低读数分辨率。正确做法是先选较大量程，再根据读数逐步调整到合适量程。

四、简答题

13. 简述使用电子电压表测量交流电压的基本步骤。

【答案】（1）测量前应检查仪表状态和表笔连接，确认测量功能与输入端子正确。
（2）估计被测电压大小，先选择较大量程，再根据读数调整到合适量程。
（3）将表笔可靠接入被测两端，待读数稳定后读取数值，并注意单位和量程倍率。

【解析】本题考查电子电压表的规范使用方法。答题应围绕测量前检查、量程选择、接入读数三个环节说明，核心是保证仪表安全和读数可靠。

五、计算题

14. 某数字频率计的闸门时间为0.1 s，在一次测量中计数器累计脉冲数为2500个，求被测信号的频率。

【答案】25000 Hz

【解析】根据频率计算公式f=N/T。代入数据得f=2500/0.1=25000 Hz。计算结果为25000 Hz，因此被测信号的频率为25000 Hz。

15. 用电子电压表测量某正弦交流信号时，仪表的分贝刻度以 1V 为 0dB 参考值。若读得电压电平为 +12dB，且测量时使用了 10:1 衰减探头，求：（1）电子电压表输入端对应的有效值电压；（2）被测信号的实际有效值电压。（结果保留两位小数）

【答案】（1）约 3.98V
（2）约 39.81V

【解析】（1）电压分贝值与参考电压的关系为 L=20lg(U/U0)。已知 L=12dB，U0=1V，则 U=U0× 10L/20=1× 1012/20≈ 3.98V，所以电子电压表输入端对应的有效值电压约为 3.98V。
（2）使用 10:1 衰减探头时，表端电压为被测信号实际电压的 1/10，因此被测信号实际有效值电压为 3.98× 10≈ 39.81V。