编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第31练，内容涵盖了解热电偶和热电阻的测温原理，掌握常用温度传感器的使用和选型。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第31练  温度传感器

一、单项选择题

1. 利用两端温差产生电信号来测量温度的器件是（   ）

| A. 热敏电阻 | B. 热电偶 |
| --- | --- |
| C. 光电开关 | D. 霍尔元件 |

【答案】B

【解析】热电偶由两种不同导体组成，当测量端和参比端存在温差时会产生热电势，可用于温度测量。热敏电阻主要利用电阻值随温度变化的特性。

2. 热电偶测量线路中，与分度号配套并用于延长引线的导线通常是（   ）

| A. 屏蔽电缆 | B. 普通铜线 |
| --- | --- |
| C. 接地导线 | D. 补偿导线 |

【答案】D

【解析】补偿导线的热电特性在规定温度范围内接近所配热电偶，可把参比端引到温度较稳定处。普通铜线随意接入会引入附加热电势，影响测量准确性。

3. 热电偶温度测量时，从敏感元件到显示仪表的信号变化过程一般为（   ）
A. 先产生热电势，再换算温度
B. 先改变电阻值，再换算温度
C. 先输出开关量，再控制报警
D. 先产生磁通量，再换算温度

【答案】A

【解析】热电偶受温差作用后输出毫伏级热电势，仪表再按对应分度关系和参比端条件换算为温度。电阻变化是热电阻或热敏电阻的主要测温特征。

4. 某热电偶测温系统在炉温稳定时显示值明显偏低，检查发现参比端附近温度变化较大，优先检查的环节是（   ）

| A. 量程设置偏大 | B. 显示屏亮度偏低 |
| --- | --- |
| C. 冷端补偿失效 | D. 保护管长度偏长 |

【答案】C

【解析】热电偶测温需要考虑参比端温度，参比端温度变化而补偿不正确时会造成显示误差。量程设置、显示亮度和保护管长度通常不能直接解释稳定炉温下的系统性偏低。

二、多项选择题

5. 关于常用温度敏感元件参数变化的说法，正确的是（   ）
A. 铂热电阻升温时阻值增大
B. 铂热电阻升温时阻值减小
C. 负温度系数热敏电阻升温时阻值减小
D. 负温度系数热敏电阻升温时阻值增大

【答案】AC

【解析】铂热电阻属于金属电阻，常用测温范围内温度升高时电阻值增大。负温度系数热敏电阻的阻值随温度升高而减小，二者变化方向容易混淆。

6. 在温度传感器选型时，下列做法符合常规要求的是（   ）
A. 强振动场合优先选裸露细丝
B. 高温炉膛测量可选热电偶
C. 精密低温测量优先选普通开关
D. 稳定精测场合可选铂热电阻

【答案】BD

【解析】热电偶测温范围宽，适合较高温度场合；铂热电阻稳定性和准确度较好，适合中低温精密测量。强振动场合应考虑保护结构，普通开关不能完成连续精密测温。

7. 关于热电偶与热电阻的区别，下列说法正确的是（   ）
A. 热电偶测量需考虑参比端
B. 热电阻测量需提供测量电流
C. 热电偶工作必须外加电源
D. 热电阻靠温差产生电势

【答案】AB

【解析】热电偶输出与测量端和参比端温差有关，因此需进行参比端处理。热电阻测量的是电阻值变化，仪表通常需给传感器提供测量电流或采用电桥、恒流等测量方式。

8. 某Pt100铂热电阻在0 ℃时阻值为100.0 Ω，测得阻值为119.5 Ω，按每升高1 ℃阻值增加0.385 Ω估算，下列判断正确的是（   ）

| A. 温度约为50.6 ℃ | B. 温度约为19.5 ℃ |
| --- | --- |
| C. 阻值增量为19.5 Ω | D. 应先求阻值增量 |

【答案】ACD

【解析】测量温度应先用实测阻值减去0 ℃时的基准阻值，阻值增量为19.5 Ω。再用19.5除以0.385，可得温度约为50.6 ℃，把阻值增量直接当成温度是常见错误。

三、判断题

9. 热电阻测温利用的是导体或半导体电阻随温度变化的特性。（   ）

【答案】√

【解析】热电阻和热敏电阻都属于电阻式温度传感器，其测量基础是阻值与温度之间存在一定关系。不同材料的变化规律和适用范围不同。

10. 热电偶的两根补偿导线可以随意调换极性连接。（   ）

【答案】×

【解析】热电偶和补偿导线都有正负极性要求，极性接反会造成显示方向或数值错误。安装时应按分度号和接线标志正确连接。

11. 三线制热电阻接法可以减小引线电阻对测量结果的影响。（   ）

【答案】√

【解析】三线制通过仪表内部电路对两根引线电阻进行补偿，可降低导线电阻变化造成的误差。它常用于工业铂热电阻测量回路。

12. 热电偶保护管越厚，温度测量响应一定越快。（   ）

【答案】×

【解析】保护管加厚通常会增加热惯性，使传感器达到被测介质温度所需时间变长。选用保护管时应在机械强度、耐腐蚀性和响应速度之间综合考虑。

四、简答题

13. 简述选用温度传感器时应考虑的主要因素。

【答案】（1）应根据被测温度范围选择传感器类型，使量程满足测量要求并留有适当余量。
（2）应根据测量准确度和稳定性要求选择热电偶、铂热电阻或热敏电阻等元件。
（3）应结合被测介质、安装环境和响应速度要求，确定保护结构、接线方式和安装位置。

【解析】本题考查温度传感器的使用和选型。答题时应从测量对象、性能指标和安装环境三个方面分析，不能只看量程而忽略准确度、响应速度和现场条件。

五、计算题

14. 已知某Pt100铂热电阻在0 ℃时阻值为100.0 Ω，温度系数按0.385 Ω/℃估算。当温度为80 ℃时，求该热电阻的阻值。

【答案】130.8 Ω

【解析】根据铂热电阻近似关系，阻值为0 ℃基准阻值与温升引起的阻值增量之和。代入数据得阻值增量为0.385×80=30.8 Ω，热电阻阻值为100.0+30.8=130.8 Ω。因此该热电阻在80 ℃时的阻值为130.8 Ω。

15. 某K型热电偶测温系统中，仪表测得热电势为16.40 mV，参比端温度对应的补偿热电势为1.00 mV。若在该温区内按灵敏度0.041 mV/℃近似计算，求：（1）补偿后的热电势；（2）被测端温度；（3）若不进行参比端补偿，温度读数约偏低多少。

【答案】（1）17.40 mV
（2）424.4 ℃
（3）约24.4 ℃

【解析】（1）补偿后的热电势应为仪表测得热电势与参比端补偿热电势之和，代入数据得16.40+1.00=17.40 mV，所以补偿后的热电势为17.40 mV。
（2）根据近似关系，温度为补偿后的热电势除以灵敏度。代入数据得17.40/0.041≈424.4 ℃，因此被测端温度约为424.4 ℃。
（3）若不补偿，仪表按16.40 mV计算温度，代入数据得16.40/0.041=400.0 ℃。补偿前后温度差为424.4-400.0=24.4 ℃，因此读数约偏低24.4 ℃。