编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第5练，内容涵盖掌握电流表的使用方法和量程扩展（分流器），会正确连接电流表进行测量。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第5练  直流电流的测量(一)

一、单项选择题

1. 测量某直流照明支路中的工作电流时，电流表应（   ）

| A. 串入被测支路 | B. 并接负载两端 |
| --- | --- |
| C. 跨接电源两极 | D. 接在开关外壳 |

【答案】A

【解析】电流表测量的是通过支路的电流，只有把仪表接入该支路的电流通路中，才能使被测电流流过仪表。若把电流表并接在电源或负载两端，容易造成短路或仪表损坏。

2. 用表头和外接低值电阻组成较大量程电流表时，外接电阻的主要作用是（   ）

| A. 降低表头电压 | B. 旁路大部分电流 |
| --- | --- |
| C. 提高电源电压 | D. 改变负载功率 |

【答案】B

【解析】表头允许通过的电流较小，外接低值电阻与表头并联后，可使大部分电流从外接电阻通过。这样表头只通过允许电流，从而扩大电流测量范围。

3. 在维修台测量某直流负载电流时，较规范的操作顺序是（   ）

| A. 通电、开路、串表、断电 | B. 断电、开路、串表、通电 |
| --- | --- |
| C. 开路、通电、串表、断电 | D. 串表、短接、通电、读数 |

【答案】B

【解析】测量直流电流前应先切断电源，再断开被测支路并将电流表串入回路，确认量程和极性后再通电读数。带电随意开路或短接都可能损坏仪表或引发安全事故。

4. 用指针式直流电流表测量电机支路电流时，接通后指针向零位左侧偏转，最可能的原因是（   ）

| A. 量程选择过大 | B. 表笔极性接反 |
| --- | --- |
| C. 分流电阻短路 | D. 被测支路开路 |

【答案】B

【解析】指针式直流电流表有极性要求，电流从负端流入时会使指针反向偏转。量程过大通常表现为偏转较小，支路开路通常表现为无读数。

二、多项选择题

5. 在同一负载支路中，电源电压和负载不变，改用较大量程的直流电流表测量时，正确的有（   ）

| A. 读数一定增大 | B. 仪表压降通常减小 |
| --- | --- |
| C. 表头电流必然增大 | D. 接入影响通常减小 |

【答案】BD

【解析】直流电流表量程扩大时，其等效内阻通常较小，接入被测支路后产生的压降也较小。因此对原电路电流的影响通常减小，但被测电流由电路本身决定，读数不一定增大。

6. 在实训室测量直流稳压电源给小灯泡供电的电流时，正确做法有（   ）

| A. 先选较大量程试测 | B. 直接跨接电源两端 |
| --- | --- |
| C. 断开支路串入仪表 | D. 注意直流表极性 |

【答案】ACD

【解析】测量未知大小的直流电流时，应先选较大量程，断开被测支路后把电流表串入回路，并按正负极性接线。电流表内阻很小，直接跨接电源两端会造成近似短路。

7. 比较电流表和电压表的使用方法，下列说法正确的有（   ）

| A. 电流表串入支路 | B. 电压表并接两端 |
| --- | --- |
| C. 电流表内阻较小 | D. 电压表内阻较小 |

【答案】ABC

【解析】电流表要让被测电流通过仪表，所以应串入被测支路，并要求内阻尽量小以减小测量影响。电压表测量两点间电压，应并接在被测元件两端，且内阻应较大。

8. 某磁电系表头满偏电流为1 mA，内阻为100 Ω，外接1.11 Ω低值电阻后作直流电流表使用。下列判断正确的有（   ）

| A. 表头压降约0.10 V | B. 旁路电流约90 mA |
| --- | --- |
| C. 总量程约91 mA | D. 旁路电流约1 mA |

【答案】ABC

【解析】表头满偏时的电压为1 mA与100 Ω对应的电压，约为0.10 V。外接低值电阻两端电压相同，旁路电流约为0.10 V除以1.11 Ω，约为90 mA，总量程约为表头电流与旁路电流之和。

三、判断题

9. 测量直流电流时，电流表正端应接在电流流入仪表的一侧。（   ）

【答案】√

【解析】直流电流表有正负极性要求，按电流从正端流入、负端流出的方向接线，指针或显示值才能正确表示电流大小。

10. 分流器与表头串联后，可以使表头改装成较大量程的直流电流表。（   ）

【答案】×

【解析】分流器应与表头并联，使超出表头满偏电流的部分从分流器通过。若把分流器与表头串联，不能起到分流作用，也不能正确扩大电流量程。

11. 改变量程或重新接线前，应先断开被测回路电源或使回路无电流。（   ）

【答案】√

【解析】电流测量需要断开支路并串入仪表，带电改接容易造成短路、接触打火或仪表过载。先断电再接线符合电气测量的安全操作要求。

12. 直流电流表接入电路后指针完全不偏转，说明仪表一定已经损坏。（   ）

【答案】×

【解析】指针不偏转可能由被测支路开路、量程过大、接线接触不良或仪表损坏等多种原因造成。故障判断应先检查电路和接线，再判断仪表本身是否损坏。

四、简答题

13. 简述使用直流电流表测量支路电流的基本步骤。

【答案】（1）估计被测电流大小，不能确定时应先选择较大量程。
（2）切断电源后断开被测支路，将电流表按正确极性串入回路。
（3）接线检查无误后通电读数，读数结束后先断电再拆除仪表。

【解析】本题考查直流电流表的规范使用。答题时应围绕量程选择、串联接线、极性要求和安全操作展开，核心是防止仪表过载和电路短路。

五、计算题

14. 某磁电系表头满偏电流为1 mA，内阻为100 Ω，现要改装成100 mA量程的直流电流表，求所需并联分流电阻的阻值，结果保留两位小数。

【答案】1.01 Ω

【解析】分流电阻与表头并联，两端电压相同。表头满偏电压为Ug=IgRg=0.001×100=0.10 V，分流电流为Is=I-Ig=0.100-0.001=0.099 A，所以分流电阻为Rs=Ug/Is=0.10/0.099≈1.01 Ω。因此所需并联分流电阻约为1.01 Ω。

15. 某直流电流表由满偏电流2 mA、内阻50 Ω的表头与0.5 Ω分流电阻并联组成。求：（1）该电流表的满量程电流；（2）当被测总电流为0.15 A时，表头电流约为多少，并判断表头是否超过满偏电流。

【答案】（1）0.202 A
（2）1.49 mA，未超过满偏电流

【解析】（1）表头满偏电压为Ug=IgRg=0.002×50=0.10 V，分流电阻电流为Is=Ug/Rs=0.10/0.5=0.20 A，满量程电流为I=Ig+Is=0.002+0.20=0.202 A。
（2）表头与分流电阻并联时电流按电阻大小分配，表头电流为Ig'=I总×Rs/(Rg+Rs)=0.15×0.5/(50+0.5)≈0.00149 A，即约1.49 mA。该电流小于表头满偏电流2 mA，因此表头未超过满偏电流。