编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第1练，内容涵盖了解测量的定义和分类，理解测量方法和测量误差的来源及分类。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第1练  测量的基本概念

一、单项选择题

1. 用仪表把被测量与同类标准量进行比较，并确定其量值的过程称为（   ）

| A. 检定 | B. 测量 |
| --- | --- |
| C. 校准 | D. 调整 |

【答案】B

【解析】测量的实质是把被测对象的量与同类标准量进行比较，从而得到量值。检定和校准主要用于确认或修正仪器特性，不是该过程的总称。

2. 在电气测量中，测量系统通常由被测对象、测量仪器和（   ）等环节组成。

| A. 传递通道 | B. 保护开关 |
| --- | --- |
| C. 操作手柄 | D. 显示面板 |

【答案】A

【解析】测量系统需要把被测量从对象传送到仪器，再由仪器显示或记录结果，因此传递通道是基本环节之一。保护开关、操作手柄和显示面板只属于具体仪器或装置的局部结构。

3. 用电压表测某直流电源端电压时，正确的基本过程是（   ）

| A. 选量程、接线路、读示值 | B. 接线路、拆仪表、选量程 |
| --- | --- |
| C. 读示值、接线路、选量程 | D. 调零点、拆线路、读示值 |

【答案】A

【解析】电气测量应先根据被测量大小选择合适量程，再按要求接入线路，稳定后读取示值。若先读数或拆线，不能形成正确的测量过程。

4. 用指针式电表测量时，每次从不同角度观察刻度，读数差异较大，最可能产生的误差是（   ）

| A. 仪器基本误差 | B. 环境温度误差 |
| --- | --- |
| C. 视差读数误差 | D. 电源波动误差 |

【答案】C

【解析】指针与刻度盘之间存在一定距离，观察方向改变会使读数发生偏差，这属于读数时产生的视差误差。仪器基本误差和环境温度误差不主要由观察角度改变引起。

二、多项选择题

5. 下列属于按获得结果方式进行划分的有（   ）

| A. 直接测量 | B. 工频测量 |
| --- | --- |
| C. 间接测量 | D. 高频测量 |

【答案】AC

【解析】按获得测量结果的方式，可分为直接测量和间接测量。工频测量和高频测量主要体现被测信号频率范围，不属于该分类角度。

6. 数字式电压表在测量系统中的主要作用包括（   ）

| A. 变换输入信号 | B. 显示测量数值 |
| --- | --- |
| C. 改变负载功率 | D. 完成量值比较 |

【答案】ABD

【解析】数字式电压表能对输入电压进行变换和处理，并把结果以数字形式显示出来，其测量过程本质上包含量值比较。改变负载功率不是电压表的测量功能。

7. 关于直接测量和间接测量的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 直接测量读出被测量 | B. 间接测量需计算求得 |
| --- | --- |
| C. 直接测量不产生误差 | D. 间接测量常用公式 |

【答案】ABD

【解析】直接测量可由仪表直接读出被测量，间接测量则根据相关物理量和公式计算结果。任何测量都可能存在误差，直接测量并不意味着没有误差。

8. 某1.0级、量程为10 V的电压表测得电压为8.0 V，下列判断正确的有（   ）

| A. 最大绝对误差为0.10 V | B. 最大绝对误差为0.80 V |
| --- | --- |
| C. 示值相对误差约为1.25% | D. 示值相对误差约为10.0% |

【答案】AC

【解析】1.0级仪表的最大绝对误差按满量程的1.0%计算，即10 V的1.0%为0.10 V。相对误差按最大绝对误差与测得值之比估算，0.10 V除以8.0 V约为1.25%。

三、判断题

9. 测量结果通常应包含数值和计量单位两个基本部分。（   ）

【答案】√

【解析】被测量的大小只有用数值和相应单位共同表示才完整。只有数值而没有单位，不能准确说明实际物理量的大小。

10. 间接测量只需要读取仪表示值，不需要利用其他关系式进行换算。（   ）

【答案】×

【解析】间接测量需要先测出相关量，再依据已知函数关系或公式求出被测量。只读取仪表示值通常属于直接测量的特征。

11. 仪器本身结构和制造精度不足可能成为测量误差的来源。（   ）

【答案】√

【解析】仪器的刻度、灵敏度、零位和内部元件精度都会影响测量结果，因此仪器因素是测量误差的重要来源之一。实际测量时应根据精度要求选用合适仪表。

12. 系统误差的特点是大小和方向完全随机，不能通过校准方法减小。（   ）

【答案】×

【解析】系统误差通常具有一定规律性，其大小或方向在相同条件下较稳定，可通过校准、修正或改进测量方法减小。大小和方向无规则变化更符合随机误差的特点。

四、简答题

13. 简述选择测量方案时应考虑的基本原则。

【答案】（1）测量方案应满足被测量的精度要求，不能盲目追求过高精度，也不能低于实际需要。
（2）应根据被测量的性质、大小范围和变化特点，选择合适的测量方法和仪表量程。
（3）测量过程应尽量减少对被测对象原有工作状态的影响，保证测量结果具有代表性。
（4）在满足测量要求的前提下，还应考虑操作安全、方法简便和效率较高。

【解析】本题考查测量方法选择的基本思路。选择测量方案时，不仅要关注能否得到读数，还要综合考虑精度、量程、被测对象状态、安全性和操作便利性等因素。

五、计算题

14. 用标准电压表测得某电源电压为12.00 V，用被检电压表测得同一电源电压为12.18 V。求被检电压表本次测量的绝对误差和相对误差，结果保留两位小数。

【答案】绝对误差为0.18 V；相对误差为1.50%

【解析】绝对误差按被检表示值减去标准值计算，公式为绝对误差=12.18 V-12.00 V。代入数据得绝对误差为0.18 V；相对误差按绝对误差与标准值之比计算，公式为相对误差=0.18/12.00×100%，计算结果为1.50%，因此本次测量的相对误差为1.50%。

15. 某电流表量程为5 A，准确度等级为1.5级，测量电路电流时示值为3.0 A。求该表允许的最大绝对误差，并估算本次示值的最大相对误差。

【答案】最大绝对误差为0.075 A；最大相对误差为2.50%

【解析】准确度等级表示最大绝对误差占满量程的百分数，公式为最大绝对误差=5 A×1.5%。代入数据得最大绝对误差为0.075 A；本次示值最大相对误差按0.075 A与3.0 A之比估算，公式为最大相对误差=0.075/3.0×100%，计算结果为2.50%，因此示值越接近满量程时相对误差通常越小。