编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第10练，内容涵盖理解万用表的基本结构和工作原理，掌握测量交直流电压、电流和电阻的方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第10练  万用表的原理与使用(一)

一、单项选择题

1. 测量前需要先判断被测量是交流量还是直流量，其目的主要是选用万用表的（   ）

| A. 相应测量功能 | B. 表笔插孔位置 |
| --- | --- |
| C. 机械调零旋钮 | D. 表壳绝缘等级 |

【答案】D

【解析】万用表具有电压、电流、电阻等不同测量功能，并且电压和电流还分交流、直流类型。测量前正确选择功能，可避免读数错误和仪表损坏。

2. 指针式万用表测较高电压时，表头前串入倍率电阻，其主要作用是（   ）

| A. 扩大电压量程 | B. 扩大电流量程 |
| --- | --- |
| C. 减小表头内阻 | D. 提高电池电压 |

【答案】D

【解析】倍率电阻与表头串联后，可分担一部分被测电压，使表头电流不超过满偏值，因此能扩大电压测量范围。

3. 使用欧姆挡测量电阻时，较合理的操作顺序是（   ）

| A. 选挡调零再测读数 | B. 调零读数再选挡测 |
| --- | --- |
| C. 测量选挡再调零读 | D. 读数测量再选挡调 |

【答案】A

【解析】欧姆挡依靠表内电池工作，换挡后表内电路条件会改变。测量前应先选合适倍率，再短接表笔进行欧姆调零，最后接入被测电阻读数。

4. 用直流电压挡测量电池两端电压时，指针向零位左侧偏转，最可能的原因是（   ）

| A. 表笔极性接反 | B. 量程选择偏高 |
| --- | --- |
| C. 表内电池耗尽 | D. 指针机械卡滞 |

【答案】A

【解析】直流电压测量有极性要求，红表笔应接高电位端，黑表笔应接低电位端。若两表笔接反，指针会出现反向偏转现象。

二、多项选择题

5. 用指针式万用表测同一电阻，将倍率由R×1改为R×100后，下列做法正确的有（   ）

| A. 重新进行欧姆调零 | B. 仍按原倍率计算 |
| --- | --- |
| C. 带电检测阻值大小 | D. 按新倍率换算读数 |

【答案】AD

【解析】欧姆挡换倍率后，表内电路参数发生变化，应重新短接表笔进行欧姆调零。读数时还应将刻度值乘以当前倍率，不能沿用原来的倍率。

6. 维修时需要测量一段线路的未知直流电压，下列操作正确的有（   ）

| A. 先选较高电压量程 | B. 表笔并接被测两端 |
| --- | --- |
| C. 红表笔接高电位端 | D. 先用电流挡试测量 |

【答案】ABC

【解析】测量未知直流电压时，为保护仪表应先选较高量程，并将万用表并联在被测两端。直流测量还要注意极性，电流挡不能直接并接测电压。

7. 关于万用表不同挡位的使用，下列说法正确的有（   ）

| A. 交流电压按有效值读数 | B. 直流电压应注意极性 |
| --- | --- |
| C. 电阻挡可测带电元件 | D. 电流测量应串入回路 |

【答案】ABD

【解析】交流电压挡通常按正弦量有效值标度，直流电压和直流电流测量时应注意表笔极性。电阻挡使用表内电池，测量前必须切断被测电路电源，电流测量则应串联接入回路。

8. 某指针式万用表表头满偏电流为50 μA，表头内阻为2 kΩ，若制成10 V直流电压挡，下列结论正确的有（   ）

| A. 总输入电阻为200 kΩ | B. 并联电阻约198 kΩ |
| --- | --- |
| C. 表头压降为0.1 V | D. 串联电阻约198 kΩ |

【答案】ACD

【解析】满偏时总输入电阻由量程电压与满偏电流决定，计算可得200 kΩ。表头自身压降为0.1 V，因此附加电阻应与表头串联，阻值约为198 kΩ。

三、判断题

9. 指针式万用表欧姆挡刻度通常左端为零、右端为无穷大。（   ）

【答案】×

【解析】指针式万用表欧姆挡刻度与电压、电流刻度方向不同，通常右端为零，左端为无穷大。读数时必须按欧姆专用刻度读取。

10. 指针式万用表测交流电压时，内部整流电路可使交流量对表头产生单向作用。（   ）

【答案】√

【解析】磁电系表头只能反映直流电流作用，测交流电压时需经整流电路转换为单向脉动电流。这样表头才能产生稳定偏转并进行读数。

11. 使用欧姆挡测量电阻时，每次更换倍率后都应短接表笔重新调零。（   ）

【答案】√

【解析】欧姆挡不同倍率对应的内部电阻条件不同，换挡后零位会发生变化。重新调零可减小测量误差，保证读数可靠。

12. 测直流电压时若指针反向偏转，应立即增大量程后继续读数。（   ）

【答案】×

【解析】指针反向偏转通常说明表笔极性接反，正确处理是断开表笔并调换极性后再测。单纯增大量程不能解决极性错误问题。

四、简答题

13. 简述使用万用表测量过程中更换量程时的注意事项。

【答案】（1）更换电压或电流量程前，应先断开表笔与被测电路的连接，避免带电换挡损坏转换开关。
（2）测量未知大小的电压或电流时，应先选较高量程，再根据指针偏转情况逐步调整到合适量程。
（3）使用欧姆挡更换倍率后，应重新短接表笔调零，并确认被测电路已经断电。

【解析】本题考查万用表量程选择与安全操作要求。答题时应围绕保护仪表、保证读数准确和防止带电测电阻三个方面说明，不能只写“选择合适量程”。

五、计算题

14. 某万用表直流电压挡量程为10 V，该挡位的总输入电阻为200 kΩ。若指针满偏时测得电压为10 V，求流过万用表的电流，结果用μA表示。

【答案】50 μA

【解析】根据欧姆定律I=U/R。代入数据得I=10 V/200 kΩ=10 V/200000 Ω=0.00005 A。换算为微安得0.00005 A=50 μA，因此流过万用表的电流为50 μA。

15. 在一直流分压电路中，电源电压为24 V，R1为100 kΩ，R2为100 kΩ，理想情况下测量R2两端电压应为12 V。现用万用表测量R2两端电压，万用表A的输入电阻为100 kΩ，万用表B的输入电阻为1 MΩ。求：（1）用万用表A测量时的读数；（2）用万用表B测量时的读数；（3）哪只表对电路影响较小。

【答案】（1）8 V
（2）约11.48 V
（3）万用表B对电路影响较小

【解析】（1）万用表A接在R2两端时，等效下臂电阻为R2与万用表输入电阻并联，RA下=100 kΩ×100 kΩ/(100 kΩ+100 kΩ)=50 kΩ。分压读数UA=24 V×50 kΩ/(100 kΩ+50 kΩ)=8 V，因此万用表A读数为8 V。
（2）万用表B接在R2两端时，等效下臂电阻为RB下=100 kΩ×1000 kΩ/(100 kΩ+1000 kΩ)≈90.91 kΩ。分压读数UB=24 V×90.91 kΩ/(100 kΩ+90.91 kΩ)≈11.48 V，因此万用表B读数约为11.48 V。
（3）理想读数为12 V，万用表B读数更接近12 V，说明其输入电阻较大、分流作用较小，所以万用表B对被测电路影响较小。