编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第14练，内容涵盖理解惠斯通电桥和开尔文电桥的平衡条件，会用直流电桥精确测量电阻。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第14练  电桥法测电阻(一)

一、单项选择题

1. 用四个电阻臂组成桥形网络，并通过零位法比较未知电阻的直流测量电路称为（   ）

| A. 惠斯通电桥 | B. 电位差计电路 |
| --- | --- |
| C. 伏安法电路 | D. 分压式电路 |

【答案】A

【解析】该电路利用桥臂电阻的比例关系，在检流计无电流时求出未知电阻，属于惠斯通电桥的基本测量方法。电位差计和伏安法的测量原理与零位桥式比较不同。

2. 在直流电桥中，接在桥路对角线上的检流计主要用于（   ）

| A. 指示桥路平衡状态 | B. 调节电源输出电压 |
| --- | --- |
| C. 改变比例臂阻值 | D. 保护标准电阻箱 |

【答案】A

【解析】检流计接在电桥对角线中，用来观察桥路两端是否存在电位差。当检流计指零时，说明桥路达到平衡，可根据桥臂关系计算被测电阻。

3. 使用直流电桥测量电阻时，正确的操作过程通常是（   ）

| A. 先接通电源再拆除被测件 | B. 先调零位再读取桥臂值 |
| --- | --- |
| C. 先短接检流计再升高电压 | D. 先改变电源再估读电阻 |

【答案】B

【解析】直流电桥测量属于零位比较法，应通过调节桥臂使检流计指针回到零位，再按桥臂参数求取被测电阻。未达到零位前直接读数会造成较大误差。

4. 用普通电桥测量约0.05 Ω的导体电阻时，读数不稳定且偏差较大，最可能的原因是（   ）

| A. 引线接触影响显著 | B. 电源电压过于稳定 |
| --- | --- |
| C. 标准电阻量程偏高 | D. 检流计灵敏度过低 |

【答案】A

【解析】小电阻测量时，引线电阻和接触电阻与被测值处于同一数量级，容易使测量结果明显偏离真实值。此类对象宜采用开尔文电桥或四端接线方式减小附加电阻影响。

二、多项选择题

5. 关于直流电桥达到平衡后的状态，下列说法正确的有（   ）

| A. 检流计支路电流为零 | B. 电源电压决定未知值 |
| --- | --- |
| C. 桥臂电阻满足比例关系 | D. 电源极性改变平衡式 |

【答案】AC

【解析】电桥平衡时，检流计两端电位相等，检流计支路中没有电流。此时未知电阻由桥臂比例关系确定，理想情况下不由电源电压大小或极性决定。

6. 在直流电桥测量应用中，下列做法正确的有（   ）

| A. 中值电阻选惠斯通法 | B. 低值电阻选开尔文法 |
| --- | --- |
| C. 四端接线减小附加误差 | D. 绝缘电阻选普通桥法 |

【答案】ABC

【解析】惠斯通电桥适合测量中等阻值，开尔文电桥适合测量小阻值。四端接线能减小引线电阻和接触电阻的影响，而绝缘电阻通常应使用兆欧表等专用仪表测量。

7. 下列关于惠斯通电桥与开尔文电桥的比较，正确的有（   ）

| A. 前者多测中值电阻 | B. 后者适合低值电阻 |
| --- | --- |
| C. 后者常用四端接法 | D. 前者消除引线误差 |

【答案】ABC

【解析】惠斯通电桥主要用于中等电阻的精确测量，开尔文电桥通过改进接线和桥路结构适合低值电阻测量。普通惠斯通电桥不能有效消除引线电阻和接触电阻造成的误差。

8. 某电桥平衡时，比例臂电阻分别为200 Ω和100 Ω，标准电阻为3 Ω，按Rx/Rs为比例臂之比计算。下列判断正确的有（   ）

| A. 比例臂之比为二 | B. 被测电阻为6 Ω |
| --- | --- |
| C. 检流计电流为零 | D. 电源电压决定读数 |

【答案】ABC

【解析】比例臂之比为200/100，数值为二。按平衡关系Rx/Rs为二，可得Rx为6 Ω；电桥平衡时检流计支路电流为零，读数不由电源电压直接决定。

三、判断题

9. 直流电桥平衡时，检流计两端电位相等。（   ）

【答案】√

【解析】电桥达到平衡后，检流计支路无电流通过，说明检流计两端没有电位差。因此该说法符合直流电桥的平衡特征。

10. 电桥中的比例臂只起供电作用，不参与被测电阻的计算。（   ）

【答案】×

【解析】比例臂的阻值关系是求取被测电阻的重要依据，并不是单纯供电元件。忽略比例臂会导致无法按平衡条件计算未知电阻。

11. 调节电桥时，通常应先降低检流计灵敏度，接近平衡后再提高灵敏度。（   ）

【答案】√

【解析】开始调节时桥路可能严重不平衡，检流计电流较大，先降低灵敏度可保护仪表。接近平衡后再提高灵敏度，有利于准确判断零位。

12. 测量时检流计指针始终向一侧偏转，一定说明被测电阻已经开路。（   ）

【答案】×

【解析】检流计单向偏转可能由桥臂接错、量程选择不当、标准电阻设置不合适或被测支路异常等多种原因引起。仅凭该现象不能直接断定被测电阻开路。

四、简答题

13. 简述用直流电桥精确测量电阻时应注意的事项。

【答案】（1）测量前应根据被测电阻的大致范围选择合适的电桥类型和量程。
（2）接线应牢固可靠，测小电阻时应尽量采用四端接线以减小引线和接触电阻影响。
（3）调节时应先保护检流计，接近平衡后再提高灵敏度并读取桥臂参数。

【解析】本题考查直流电桥测量的规范操作。答题时应从仪器选择、接线要求和调节读数三个方面说明，核心是保证平衡判断准确并减小附加误差。

五、计算题

14. 某惠斯通电桥平衡时，比例臂电阻R1为1000 Ω，R2为100 Ω，标准电阻Rs为12.5 Ω。已知平衡条件为Rx/Rs为R1/R2，求被测电阻Rx。

【答案】125 Ω

【解析】根据电桥平衡条件，Rx/Rs为R1/R2，所以Rx=Rs×R1/R2。代入数据得Rx=12.5×1000/100=125 Ω。计算结果为125 Ω，因此被测电阻为125 Ω。

15. 测量一只低值电阻时，开尔文电桥平衡，比例臂之比为1，标准电阻为0.182 Ω；若改用普通二端接线测量，引线和接触电阻合计为0.020 Ω。求：（1）开尔文电桥测得的被测电阻；（2）普通二端接线读数及相对误差，结果保留一位小数。

【答案】（1）0.182 Ω
（2）普通二端接线读数为0.202 Ω，相对误差约为11.0%

【解析】（1）根据开尔文电桥平衡关系，被测电阻为标准电阻与比例臂之比的乘积。代入数据得Rx=0.182×1=0.182 Ω，因此开尔文电桥测得的被测电阻为0.182 Ω。
（2）普通二端接线会把引线和接触电阻计入读数，读数为0.182+0.020，计算结果为0.202 Ω。相对误差为0.020/0.182×100%，计算结果约为11.0%，说明低值电阻不宜采用普通二端接线精确测量。