编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第18练，内容涵盖掌握用电压表电流表法和功率表法测量直流功率的方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第18练  直流功率的测量(二)

一、单项选择题

1. 用两表法测定直流负载消耗的电功率时，最后应根据（   ）得到功率值。

| A. 电压读数乘电流读数 | B. 电阻读数乘电压读数 |
| --- | --- |
| C. 电源电压乘线路电阻 | D. 负载电阻乘电压读数 |

【答案】A

【解析】直流电路中负载功率可由电压和电流的乘积求得。用电压表和电流表测量时，应读取相应的电压值和电流值后计算功率。

2. 直流功率表内部通常有电流线圈和电压线圈，其中电流线圈在测量中应（   ）。

| A. 并接在电源两端取样电压 | B. 串接在负载回路取样电流 |
| --- | --- |
| C. 跨接在负载两端取样电压 | D. 接入辅助电源取样电阻 |

【答案】B

【解析】功率表的电流线圈用于反映被测回路电流，所以应串接在负载回路中。电压线圈才用于反映被测电压，通常接在被测负载两端。

3. 用功率表测量直流负载功率时，接入仪表前较合理的操作顺序是（   ）。

| A. 先通电试转再选择量程 | B. 先短接负载再读取示数 |
| --- | --- |
| C. 先确认极性再闭合电源 | D. 先拆除电压线圈再测量 |

【答案】C

【解析】直流功率表接线时需要注意电流线圈和电压线圈的极性，极性接反可能使指针反偏。接入前先确认极性和量程，再闭合电源，符合测量安全和读数要求。

4. 某次测量中，功率表接入后指针超过满刻度，而负载仍能工作，较可能的处理方向是（   ）。

| A. 改用较小电流量程测量 | B. 改用较大量程重新测量 |
| --- | --- |
| C. 增加负载电流继续测量 | D. 减小表内电阻继续测量 |

【答案】B

【解析】指针超过满刻度说明所选量程偏小，继续测量可能损坏仪表。应断电后改用满足电压和电流要求的较大量程，再重新接线测量。

二、多项选择题

5. 用电压表和电流表测量直流功率时，属于基本测量对象的有（   ）。

| A. 负载端电压 | B. 回路电流值 |
| --- | --- |
| C. 交流频率值 | D. 线圈匝数值 |

【答案】AB

【解析】两表法测量直流功率的基本依据是电压和电流的乘积，因此需要测得负载端电压和通过回路的电流。交流频率和线圈匝数不是该方法的直接测量对象。

6. 用功率表测量直流功率时，为防止仪表过载，接线前应检查的项目有（   ）。

| A. 电压线圈量程 | B. 电流线圈量程 |
| --- | --- |
| C. 负载额定功率 | D. 电源导线颜色 |

【答案】ABC

【解析】功率表测量时，电压线圈和电流线圈都不能超过允许量程，同时被测负载功率也应在仪表测量范围内。电源导线颜色有助于识别线路，但不能作为防止仪表过载的核心检查项目。

7. 在直流功率测量中，选择电压表内接法或外接法时，需要考虑的因素有（   ）。

| A. 负载电阻大小 | B. 仪表内阻大小 |
| --- | --- |
| C. 读数误差方向 | D. 电源外壳颜色 |

【答案】ABC

【解析】电压表和电流表的内阻会引入方法误差，不同接法适用于不同负载电阻情况，并会造成不同的误差方向。电源外壳颜色与测量方法选择没有直接关系。

8. 某直流负载用两表法测量，电压表读数为48 V，电流表读数为2 A。若忽略仪表内阻影响，则可判断的内容有（   ）。

| A. 负载功率为96 W | B. 负载电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 负载端电压为48 V | D. 负载电阻为96 Ω |

【答案】ABC

【解析】忽略仪表内阻影响时，负载端电压为48 V，负载电流为2 A，功率为48×2，计算结果为96 W。负载电阻应为48/2，计算结果为24 Ω，不是96 Ω。

三、判断题

9. 用两表法测量直流功率时，若电压表量程过小，可能造成仪表损坏。（   ）

【答案】√

【解析】电压表量程过小会使其承受超过允许范围的电压，可能导致指针打满或仪表损坏。测量前应按被测电压选择合适量程。

10. 直流功率表只要功率量程合适，电压线圈和电流线圈量程可以不再检查。（   ）

【答案】×

【解析】功率表测量时，电压线圈和电流线圈都要分别承受相应的电压和电流。即使功率范围看似合适，任一线圈超过量程也可能造成仪表过载。

11. 测量直流负载功率时，电流表应按规定串入回路，不能直接跨接在负载两端。（   ）

【答案】√

【解析】电流表内阻很小，直接跨接在负载两端可能造成近似短路，容易损坏仪表和电源。正确做法是将电流表串入被测回路。

12. 用功率表测直流功率时，读数为零一定说明负载断路。（   ）

【答案】×

【解析】功率表读数为零可能由负载断路引起，也可能由电压线圈未接好、电流线圈未接通或量程选择不当引起。判断故障时应结合电压、电流和接线情况检查。

四、简答题

13. 简述用直流功率表测量负载功率时的主要操作要点。

【答案】（1）测量前应估计被测电压、电流和功率，选择合适的功率表量程。
（2）接线时应使电流线圈串入负载回路，使电压线圈接在被测负载两端。
（3）通电前应核对仪表极性和接线位置，确认无误后再读取稳定示数。

【解析】本题考查直流功率表测量的基本操作。答题时应围绕量程选择、线圈接法和通电前检查三个方面展开，重点是防止过载、反偏和接线错误。

五、计算题

14. 某直流电阻负载两端电压为120 V，通过负载的电流为0.8 A，求该负载消耗的功率。

【答案】96 W

【解析】根据直流功率公式P=UI。代入数据得P=120×0.8=96 W。计算结果为96 W，因此该负载消耗的功率为96 W。

15. 某直流负载用电压表电流表法测量功率，电压表并联在负载两端，读数为100 V；电流表接在总回路中，读数为2.05 A；已知电压表内阻为5000 Ω。求：（1）电压表支路电流；（2）负载实际电流；（3）负载实际功率。

【答案】（1）0.02 A
（2）2.03 A
（3）203 W

【解析】（1）根据欧姆定律I=U/R。代入数据得电压表支路电流为100/5000=0.02 A，因此电压表支路电流为0.02 A。
（2）电流表读数为总电流，总电流包含负载电流和电压表支路电流。代入数据得负载实际电流为2.05−0.02=2.03 A，因此负载实际电流为2.03 A。
（3）根据直流功率公式P=UI。代入数据得负载实际功率为100×2.03=203 W，因此负载实际功率为203 W。