编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第23练，内容涵盖了解感应系电能表的结构和工作原理，掌握电能表的正确接线和读数方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第23练  电能的测量

一、单项选择题

1. 生产现场用于累计负载在一段时间内消耗电量的仪表称为（   ）

| A. 功率表 | B. 电压表 |
| --- | --- |
| C. 电能表 | D. 电流表 |

【答案】C

【解析】电能表用于测量用电设备在一定时间内消耗的电能，读数单位通常为千瓦时。功率表测量瞬时功率，电压表和电流表分别测量电压和电流。

2. 感应系电能表中，与电源两端并联、产生与电压有关磁通的部件是（   ）

| A. 电流线圈 | B. 制动磁铁 |
| --- | --- |
| C. 铝制圆盘 | D. 电压线圈 |

【答案】D

【解析】电压线圈接在被测电路两端，产生与电压有关的磁通。电流线圈串联在负载回路中，制动磁铁用于产生制动力矩，铝制圆盘用于在力矩作用下转动。

3. 当负载接通后，感应系电能表铝盘能够连续转动，主要是由于铝盘中产生感应电流并受到（   ）

| A. 起动力矩 | B. 制动力矩 |
| --- | --- |
| C. 平衡力矩 | D. 摩擦力矩 |

【答案】A

【解析】电压线圈和电流线圈产生交变磁通，在铝盘中感应出电流。感应电流与磁通相互作用形成起动力矩，使铝盘转动并带动计度机构累计读数。

4. 单相电能表接入照明回路后，负载能正常工作，但表盘不转动，较可能的原因是（   ）

| A. 电流线圈被短接 | B. 电压线圈已开路 |
| --- | --- |
| C. 制动磁铁磁性弱 | D. 负载功率偏大 |

【答案】A

【解析】负载能够工作说明回路仍有电流通过，但表盘不转动，常见原因是表内电流支路未正确参与测量。电流线圈被短接后不能形成与负载电流相应的磁通，电能表无法产生正常起动力矩。

二、多项选择题

5. 负载有功功率增大且电能表接线正确时，下列现象正确的是（   ）

| A. 铝盘转速随之增大 | B. 计度读数增加加快 |
| --- | --- |
| C. 制动力矩随转速增大 | D. 表内电压线圈断开 |

【答案】ABC

【解析】负载有功功率增大时，起动力矩增大，铝盘转速随之提高，计度机构累计电能的速度加快。转速提高时制动磁铁产生的制动力矩也随之增大，直至达到新的稳定转速。

6. 安装单相电能表测量照明线路用电量时，下列做法正确的是（   ）

| A. 相线接入电流进线端 | B. 相线经表后送向负载 |
| --- | --- |
| C. 零线按端钮标志接入 | D. 外壳端钮短接负载 |

【答案】ABC

【解析】单相电能表应按端钮标志接线，相线经过电流线圈后送至负载，零线也应按规定端子接入。外壳或端钮不能随意短接负载，否则会造成计量错误或安全隐患。

7. 关于电能表与功率表的区别，下列说法正确的是（   ）

| A. 电能表反映累计用电量 | B. 功率表反映瞬时功率 |
| --- | --- |
| C. 电能表读数单位为千瓦时 | D. 功率表读数单位为千瓦时 |

【答案】ABC

【解析】电能表测量一定时间内消耗的电能，读数单位常用千瓦时。功率表测量某一时刻或某一状态下的功率，单位通常为瓦或千瓦。

8. 某单相电能表常数为1200 r/kW·h，观察到铝盘转过60 r。下列判断正确的是（   ）

A. 所测电能为0.05 kW·h

B. 所测电能为0.50 kW·h

C. 若用时30 min，平均功率为0.10 kW

D. 若用时30 min，平均功率为1.00 kW

【答案】AC

【解析】电能表常数表示每消耗1 kW·h电能铝盘转过1200转，因此60转对应电能为60/1200 kW·h，即0.05 kW·h。若用时30 min，即0.5 h，平均功率为0.05/0.5 kW，所以为0.10 kW。

三、判断题

9. 电能表铭牌上的“kW·h”表示该仪表的读数单位为千瓦时。（   ）

【答案】√

【解析】电能表用于累计电能，常用单位是千瓦时。铭牌上的单位符号用于说明计度器读数所表示的物理量单位。

10. 感应系电能表的电流线圈通常与被测负载并联连接。（   ）

【答案】×

【解析】电流线圈应串联在被测负载回路中，使其电流与负载电流相同。若并联接入，不但不能正确计量，还可能造成仪表损坏或线路故障。

11. 感应系电能表稳定转动时，驱动作用与制动作用达到平衡。（   ）

【答案】√

【解析】电能表铝盘在稳定转速下运行时，起动力矩与制动力矩相互平衡。这样铝盘转速才能与负载消耗的有功功率保持对应关系。

12. 读电能表时，只要记录红色小数位即可得到总用电量。（   ）

【答案】×

【解析】读数时应按计度器整数位和规定的小数位正确读取，不能只记录红色小数位。总用电量通常还要用本次读数减去上次读数得到。

四、简答题

13. 简述负载功率变化对感应系电能表转动和读数的影响。

【答案】（1）负载有功功率增大时，铝盘转速一般增大，计度器累计读数加快。
（2）负载有功功率减小时，铝盘转速一般减小，计度器累计读数变慢。
（3）在接线正确和仪表正常时，铝盘转数与被测电能成正比。

【解析】本题应从功率、铝盘转速和累计电能三者关系作答。感应系电能表通过铝盘转动带动计度机构，负载有功功率改变会影响单位时间内累计的电能数值。

14. 简述单相电能表接线和读数时的注意事项。

【答案】（1）接线前应核对电能表额定电压、额定电流和端钮标志，确认与被测线路相适应。
（2）相线和零线应按规定端子接入，负载端不得随意跨接或短接。
（3）读数时应按计度器位数从高位到低位读取，并用本次读数减去上次读数求用电量。

【解析】本题考查电能表的实际使用方法。答题时既要说明接线正确性和安全性，也要说明读数计算方法，避免把表盘当前读数误认为本周期耗电量。

15. 比较感应系电能表中电压线圈和电流线圈的主要区别。

【答案】（1）电压线圈与被测电路并联，电流线圈与负载回路串联。
（2）电压线圈匝数较多、阻抗较大，电流线圈匝数较少、导线较粗。
（3）电压线圈产生与电压有关的磁通，电流线圈产生与负载电流有关的磁通。

【解析】比较两种线圈时，应从连接方式、结构特点和作用对象三个方面对应说明。电压线圈和电流线圈共同形成感应系电能表的工作磁通，是实现电能计量的关键部分。