编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第24练，内容涵盖了解频率计和示波器法测量频率的原理和方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第24练  频率的测量

一、单项选择题

1. 测量稳定脉冲信号的重复快慢时，直接统计单位时间内脉冲个数的仪器通常采用（   ）

| A. 电压比较式测量 | B. 电子计数式测量 |
| --- | --- |
| C. 电桥平衡式测量 | D. 电流积分式测量 |

【答案】B

【解析】电子计数式测量是在规定的闸门时间内对被测信号脉冲计数，再由计数值求出信号频率，适合测量稳定的周期性信号。

2. 在电子频率计中，用来限定计数器有效计数时间的部分是（   ）

| A. 放大整形电路 | B. 分频选择电路 |
| --- | --- |
| C. 闸门控制电路 | D. 显示译码电路 |

【答案】C

【解析】闸门控制电路决定计数器在多长时间内接收被测脉冲，计数时间确定后才能由计数值换算出频率。放大整形电路主要改善输入波形，显示译码电路用于读数显示。

3. 用示波器测量正弦信号频率时，正确的基本步骤是（   ）

| A. 调出稳定波形后读周期 | B. 先读峰值再换算频率 |
| --- | --- |
| C. 先测电阻再调时基 | D. 直接读取垂直格数 |

【答案】A

【解析】示波器法测频应先调节触发和时基，使屏幕上出现稳定波形，再由一个周期所占水平格数和时基档位求周期，最后换算频率。

4. 用频率计测量信号时，显示值忽高忽低且不稳定，较可能的原因是（   ）

| A. 量程选得偏大 | B. 电源电压偏高 |
| --- | --- |
| C. 接地线过短 | D. 输入波形畸变 |

【答案】D

【解析】输入波形畸变或含有干扰时，整形电路可能产生多计数或漏计数，导致显示值跳动。量程偏大通常影响分辨力，不一定造成明显乱跳。

二、多项选择题

5. 用频率计测量同一稳定信号时，延长闸门时间可能产生的结果有（   ）

| A. 读数分辨力提高 | B. 输入幅值自动增大 |
| --- | --- |
| C. 测量等待时间变长 | D. 信号相位自动校正 |

【答案】AC

【解析】闸门时间越长，单位读数对应的频率变化越小，分辨力通常提高，但完成一次测量所需时间也会增加。闸门时间不会自动改变输入幅值，也不会校正信号相位。

6. 维修人员用示波器测量交流信号频率时，正确做法有（   ）

| A. 垂直灵敏度置零 | B. 触发方式调稳定 |
| --- | --- |
| C. 水平时基选合适 | D. 探头倍率不确认 |

【答案】BC

【解析】示波器测频的关键是使波形在水平方向稳定显示，并选择合适的时基档位读出周期。垂直灵敏度不能置零，探头倍率虽主要影响幅值读数，但操作前也应确认。

7. 关于频率计法与示波器法测量频率的比较，正确的有（   ）

| A. 频率计读数较直接 | B. 频率计不能测周期信号 |
| --- | --- |
| C. 示波器便于观察波形 | D. 示波器无需调时基 |

【答案】AC

【解析】频率计通常直接给出频率读数，读数方便；示波器能同时观察波形形状，并可由周期换算频率。频率计可以测量合适范围内的周期信号，示波器测频需要正确选择时基。

8. 示波器水平时基为0.2 ms/div，某波形一个周期占5格。下列判断正确的有（   ）

| A. 周期为1 ms | B. 频率为200 Hz |
| --- | --- |
| C. 频率为1 kHz | D. 周期为0.001 s |

【答案】CD

【解析】一个周期占5格，每格为0.2 ms，所以周期为5×0.2 ms，为1 ms，也就是0.001 s。频率为周期的倒数，计算得1 kHz。

三、判断题

9. 频率表示周期性信号在单位时间内重复变化的次数。（   ）

【答案】√

【解析】频率反映周期性变化的快慢，单位通常为赫兹，表示每秒重复变化的次数。这是频率测量的基本概念。

10. 电子频率计的输入整形电路只用于显示数字，与计数准确性无关。（   ）

【答案】×

【解析】输入整形电路把被测信号变换为适合计数的脉冲信号，波形整形质量会影响计数是否准确。数字显示只是后级显示部分的作用。

11. 示波器测量频率时，先由水平格数和时基档位求出周期，再换算频率。（   ）

【答案】√

【解析】示波器屏幕水平方向反映时间关系，一个完整波形所占格数乘以时基档位可得周期。频率再由周期换算得到。

12. 频率计显示为零时，被测电路一定没有交流信号输出。（   ）

【答案】×

【解析】频率计显示为零可能是输入幅值过小、耦合方式不当、闸门未打开或信号超出测量范围等原因造成，不能直接判定电路一定没有交流信号输出。

四、简答题

13. 简述用示波器法测量信号频率的基本要点。

【答案】（1）应先正确连接探头和公共端，并选择合适的输入耦合方式。
（2）应调节垂直灵敏度、水平时基和触发电平，使屏幕上出现稳定清晰的波形。
（3）应读出一个周期所占的水平格数，结合时基档位求出周期，再换算出频率。

【解析】本题考查示波器测频的操作思路。答题时应围绕正确接入、稳定显示和由周期换算频率三个环节展开，易错点是只读垂直幅度而忽略水平方向的时间信息。

五、计算题

14. 某电子频率计闸门时间为1 s，在一次测量中计数器累计得到2500个脉冲，求被测信号的频率。

【答案】2500 Hz

【解析】根据频率计数法，频率为闸门时间内的脉冲个数除以闸门时间。代入数据得f=2500/1 Hz。计算结果为2500 Hz，因此被测信号的频率为2500 Hz。

15. 用示波器测量某信号频率，水平时基置于0.5 ms/div，屏幕上2个完整周期共占8格。求：（1）该信号的周期；（2）该信号的频率；（3）若频率计读数为510 Hz，判断两种测量结果是否接近。

【答案】（1）2 ms
（2）500 Hz
（3）两种测量结果接近

【解析】（1）2个完整周期共占8格，所以1个周期占4格；根据周期为水平格数乘以时基档位，代入数据得T=4×0.5 ms=2 ms。
（2）频率为周期的倒数，2 ms换算为0.002 s，代入数据得f=1/0.002 Hz=500 Hz，因此该信号的频率为500 Hz。
（3）示波器测得500 Hz，频率计读数为510 Hz，二者相差10 Hz，约为示波器测量值的2%，在一般读格误差范围内可认为结果接近。