编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第26练，内容涵盖理解相位的含义，会用双踪示波器和相位表测量两个同频率信号的相位差。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第26练  相位的测量(二)

一、单项选择题

1. 两个同频正弦量在一个周期内的相对位置，通常可用（   ）描述。

| A. 电角度 | B. 有效值 |
| --- | --- |
| C. 峰峰值 | D. 平均值 |

【答案】D

【解析】相位反映正弦量在周期变化中的位置，两个同频信号的相对位置可用电角度表示。有效值、峰峰值和平均值主要描述信号大小，不表示先后关系。

2. 双踪示波器中水平扫描系统的主要作用是（   ）。

| A. 形成共同时间基准 | B. 改变输入信号频率 |
| --- | --- |
| C. 放大两路垂直幅值 | D. 校准探头衰减倍率 |

【答案】D

【解析】双踪示波器测量相位差时，两路波形应在同一时间基准下比较水平位置。水平扫描系统提供统一的时间轴，便于读出周期和时间间隔。

3. 用双踪示波器观察两路同频正弦信号时，选择稳定的一路作为触发源，主要是为了（   ）。

| A. 使两路波形稳定显示 | B. 使输入电压自动相等 |
| --- | --- |
| C. 使信号频率自动同步 | D. 使探头倍率自动校准 |

【答案】A

【解析】触发的作用是使扫描从稳定位置开始，从而使屏幕上的波形不左右漂移。它不能改变被测信号的频率、幅值或探头倍率。

4. 测量两路正弦信号相位差时，屏幕上波形缓慢相对移动，最可能的原因是（   ）。

| A. 两路频率略有差别 | B. 两路幅度完全相等 |
| --- | --- |
| C. 两路零位重合不准 | D. 两路探头接地相同 |

【答案】A

【解析】相位差测量要求两路信号同频率，若频率存在微小差别，两波形的相对位置会不断变化。幅度、零位和接地状态不直接造成稳定的相对漂移现象。

二、多项选择题

5. 用示波器测两个同频正弦信号，将扫描速度调快而信号本身不变时，可能出现的情况有（   ）。

| A. 周期占用格数增多 | B. 间隔占用格数增多 |
| --- | --- |
| C. 相位差计算值不变 | D. 信号实际频率改变 |

【答案】ABC

【解析】扫描速度调快后，同一时间长度在屏幕上占用的水平格数会增多，所以周期和同相点间隔的格数都可能增多。相位差由时间间隔与周期的比例决定，信号本身没有改变时计算结果不变。

6. 在低压实验台上用双踪示波器测量两路同频信号相位关系，正确做法有（   ）。

| A. 两通道采用同一时基 | B. 探头地线接同参考点 |
| --- | --- |
| C. 交流信号必须整流后测 | D. 先选合适输入量程 |

【答案】ABD

【解析】两通道采用同一时基才能比较水平时间位置，探头地线接同参考点可避免参考电位混乱。测量交流正弦信号不需要先整流，输入量程应先合理选择以保护仪器并便于读数。

7. 读取双踪示波器上两路正弦波的时间差时，下列说法正确的有（   ）。

| A. 零点交叉位置较易判读 | B. 峰顶附近位置较难判读 |
| --- | --- |
| C. 同向过零位置可以比较 | D. 最大值位置必然最准 |

【答案】ABC

【解析】正弦波在过零点附近斜率较大，位置判读较清楚，常选相同方向过零点进行比较。峰顶附近变化较平缓，读数误差较大，因此不能认为最大值位置必然最准确。

8. 示波器时基为0.5 ms/格，某正弦信号一个周期占10格，第二路同向过零点比第一路提前2.5格，下列判断正确的有（   ）。

| A. 信号频率为200 Hz | B. 时间间隔为1.25 ms |
| --- | --- |
| C. 第二路滞后90° | D. 第二路超前90° |

【答案】ABD

【解析】一个周期时间为0.5 ms/格乘以10格，得到5 ms，所以频率为200 Hz。两同向过零点相差0.5 ms/格乘以2.5格，得到1.25 ms，占一个周期的四分之一，因此相位差为90°；第二路位置提前，说明第二路超前。

三、判断题

9. 同一信号相位数值会受时间零点选择影响，但两同频信号的相位差不因共同改变时间零点而改变。（   ）

【答案】√

【解析】单个正弦量的相位需要参考时间起点，起点改变时相位数值会随之改变。两个同频信号同时采用同一参考起点时，相对差值保持不变。

10. 双踪示波器测相位差时，两个垂直通道的灵敏度必须完全相同才能进行读数。（   ）

【答案】×

【解析】相位差主要依据两路波形在水平方向的时间间隔与周期的比例计算。垂直灵敏度影响显示高度，不要求两通道灵敏度完全相同，但波形应便于观察和读数。

11. 使用相位表前，应按仪表端子标识接入被测信号，并确认量程满足测量要求后再读数。（   ）

【答案】√

【解析】相位表接线端子和量程选择会影响读数方向、读数范围和仪表安全。按标识接线并选择合适量程，是获得可靠测量结果的基本要求。

12. 示波器上两路波形左右来回漂移，一定是探头衰减倍率选择错误造成的。（   ）

【答案】×

【解析】探头衰减倍率主要影响幅值显示，不是相对水平漂移的必然原因。触发不稳定、两路频率不一致或信号干扰，都可能造成波形显示不稳定。

四、简答题

13. 简述使用相位表测量两个同频交流信号相位差时的注意事项。

【答案】（1）应确认两路被测信号频率相同，并在仪表允许的电压、电流和频率范围内测量。
（2）应按相位表端子标识和测量要求正确接线，避免把参考信号与被比较信号接反。
（3）读数时应待指示稳定后再记录，并根据仪表规定判断超前或滞后关系。

【解析】本题考查相位表测量的基本操作要求。答题时应从测量条件、接线规范和读数判断三个方面说明，重点避免频率不符、接线方向错误和未稳定读数造成的误判。

五、计算题

14. 已知两路同频正弦信号的频率为50 Hz，用双踪示波器测得第二路信号的正向过零点比第一路信号晚2 ms。求两路信号的相位差，并判断第二路信号相对第一路信号的先后关系。

【答案】36°，第二路信号滞后第一路信号

【解析】根据周期公式T=1/f，代入数据得T=1/50 s=0.02 s=20 ms。根据相位差公式φ=(Δt/T)×360°，代入数据得φ=(2/20)×360°=36°。第二路正向过零点出现较晚，因此第二路信号相对第一路信号滞后36°。

15. 校验一只相位表时，用标准信号源输出两路100 Hz的同频正弦信号。用示波器测得第二路信号的正向过零点比第一路信号晚1.25 ms，相位表读数为42°，该表允许误差为±2°。求：（1）标准相位差；（2）相位表的示值误差；（3）判断该相位表是否合格。

【答案】（1）45°
（2）-3°
（3）不合格

【解析】（1）根据周期公式T=1/f，代入数据得T=1/100 s=0.01 s=10 ms；根据相位差公式φ=(Δt/T)×360°，代入数据得φ=(1.25/10)×360°=45°，所以标准相位差为45°。
（2）示值误差为相位表读数减去标准值，代入数据得42°-45°=-3°，所以该相位表的示值误差为-3°。
（3）该表允许误差为±2°，实际误差的绝对值为3°，超过允许范围，因此该相位表不合格。