编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第28练，内容涵盖了解信号发生器的功能和输出参数，会正确设置输出信号的波形、频率和幅度。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第28练  信号发生器

一、单项选择题

1. 在调试放大电路时，需要提供频率和幅值可调的周期电压作输入，宜选用（   ）

| A. 示波器 | B. 信号发生器 |
| --- | --- |
| C. 频率计 | D. 兆欧表 |

【答案】B

【解析】信号发生器能够按需要输出一定波形、频率和幅值的测试电压，常用于电路调试和性能检测。示波器主要用于观察波形，频率计主要用于测量频率。

2. 面板上的幅值调节旋钮用于（   ）

| A. 改变波形种类 | B. 改变扫描速度 |
| --- | --- |
| C. 改变电压大小 | D. 改变显示亮度 |

【答案】C

【解析】幅值调节旋钮用于改变输出电压的大小，使被测电路获得合适的输入电平。波形种类和频率通常由其他功能键或旋钮设置。

3. 用仪器给电路输入正弦测试电压时，合理的基本操作顺序是（   ）

| A. 选定波形、设定频率、调节幅值 | B. 调节幅值、选定波形、设定频率 |
| --- | --- |
| C. 设定频率、调节幅值、选定波形 | D. 接入负载、调节幅值、选定波形 |

【答案】A

【解析】使用信号发生器时通常先选择所需波形，再设置频率，最后在接入或观察过程中调节幅值。这样可避免向被测电路输入不合适的信号。

4. 某放大器输入端接入测试电压后，示波器上波形顶部和底部被削平，首先应检查（   ）

| A. 波形选择是否错误 | B. 频率读数是否偏低 |
| --- | --- |
| C. 接地端是否悬空 | D. 输出幅值是否过大 |

【答案】D

【解析】波形顶部和底部被削平常与输入信号过大或电路进入非线性区有关。先减小信号发生器输出幅值，可判断削顶是否由过驱动引起。

二、多项选择题

5. 保持输出幅值不变，只把频率由1 kHz调到2 kHz，下列表述正确的有（   ）

| A. 周期时间变短 | B. 电压峰值变大 |
| --- | --- |
| C. 每秒周期增多 | D. 波形种类改变 |

【答案】AC

【解析】频率增大表示单位时间内周期数增多，对应周期时间变短。在只改变频率的条件下，幅值和波形种类不应随之改变。

6. 用信号发生器检修音频放大电路前，正确的设置做法有（   ）

| A. 选择正弦波形 | B. 设定合适频率 |
| --- | --- |
| C. 调小初始幅值 | D. 短接输出端口 |

【答案】ABC

【解析】检修音频放大电路时，常选用正弦信号并设定合适频率，初始幅值应从较小值开始逐步调节。短接输出端口会造成输出异常，甚至可能损坏仪器。

7. 下列关于常用测量仪器用途的表述，正确的有（   ）

| A. 信号源用于提供激励 | B. 示波器用于观察波形 |
| --- | --- |
| C. 万用表用于产生方波 | D. 频率计用于测量频率 |

【答案】ABD

【解析】信号源的主要作用是向被测电路提供测试激励，示波器用于观察电压随时间变化的波形，频率计用于测量信号频率。万用表通常用于测量电压、电流和电阻，不是产生方波的常用仪器。

8. 某正弦输出的频率为1 kHz，峰峰值为4 V，直流偏置为0 V，下列判断正确的有（   ）

| A. 周期为1 ms | B. 峰值为2 V |
| --- | --- |
| C. 有效值约1.41 V | D. 平均值为4 V |

【答案】ABC

【解析】频率为1 kHz时，周期T=1/f=1/1000 s=1 ms。峰峰值为4 V时峰值为2 V，正弦波有效值约为2/1.414=1.41 V；直流偏置为0 V时平均值不是4 V。

三、判断题

9. 信号发生器可向被测电路提供正弦波、方波等测试信号。（   ）

【答案】√

【解析】常用信号发生器能够输出多种基本波形，用于模拟电路输入条件和检查电路响应，因此该说法正确。

10. 信号发生器输出端通常具有一定内阻，接入负载后端电压可能发生变化。（   ）

【答案】√

【解析】仪器输出端不是理想电压源，负载电阻与输出内阻会影响实际加到负载上的电压。负载较小时，端电压变化更明显。

11. 调整输出频率前，必须先把幅值旋钮调到最大位置。（   ）

【答案】×

【解析】设置频率不要求把幅值调到最大。实际操作中应从较小幅值开始，避免被测电路因输入过大而失真或损坏。

12. 示波器无波形显示时，一定说明被测电路已经损坏。（   ）

【答案】×

【解析】无波形显示可能由输出开关未打开、连接线接触不良、幅值过小、示波器设置不当等原因造成，不能直接判定被测电路损坏。

四、简答题

13. 简述使用信号发生器向被测电路输入测试信号的基本注意事项。

【答案】（1）应根据测试要求选择合适的波形，如正弦波、方波或三角波。
（2）应按电路工作范围设定合适的频率，避免设置超出被测电路响应范围。
（3）应从较小输出幅值开始逐步调节，并观察被测电路或示波器显示是否正常。

【解析】本题考查信号发生器的规范使用。答题时应围绕波形、频率和幅值三个关键输出参数展开，并注意保护被测电路。

五、计算题

14. 已知信号发生器输出方波的频率为500 Hz，求该信号的周期，结果用ms表示。

【答案】2 ms

【解析】根据周期与频率的关系T=1/f。代入数据得T=1/500 s=0.002 s，换算为毫秒为2 ms，因此该方波的周期为2 ms。

15. 已知信号发生器输出正弦波，频率为2 kHz，峰峰值为6 V，直流偏置为1 V。求：（1）该信号的周期；（2）该信号的最大电压和最小电压；（3）若被测电路允许输入范围为-2 V至4 V，判断该设置是否合适。

【答案】（1）0.5 ms
（2）最大电压为4 V，最小电压为-2 V
（3）合适

【解析】（1）根据周期与频率的关系T=1/f，代入数据得T=1/2000 s=0.0005 s=0.5 ms，因此该信号周期为0.5 ms。
（2）峰值为峰峰值的一半，Vp=6/2=3 V。最大电压为1+3=4 V，最小电压为1-3=-2 V，因此电压变化范围为-2 V至4 V。
（3）计算得到的电压范围正好处在被测电路允许输入范围内，因此该设置合适，但实际操作中仍应注意连接可靠并逐步调节输出幅值。