编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第6练，内容涵盖掌握电流表的使用方法和量程扩展（分流器），会正确连接电流表进行测量。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第6练  直流电流的测量(二)

一、单项选择题

1. 测量直流支路电流时，为减小仪表接入后对原电路的影响，宜选用（   ）

| A. 内阻较小的串接仪表 | B. 内阻较大的并接仪表 |
| --- | --- |
| C. 量限较低的并接仪表 | D. 量限较高的跨接仪表 |

【答案】A

【解析】电流测量仪表应串入被测支路，且其内阻越小，对原支路电流的改变越小。若采用并接方式或内阻过大，都会使测量方法或测量结果不符合要求。

2. 多量程直流电流表中，转换开关的主要作用是（   ）

| A. 切换表头线圈匝数 | B. 调整指针机械零位 |
| --- | --- |
| C. 改变旁路电阻大小 | D. 改变刻度盘的颜色 |

【答案】C

【解析】多量程直流电流表通常通过选择不同的旁路电阻，使流过表头的电流保持在允许范围内。转换开关的作用是接入不同阻值的分流支路，以实现量程改变。

3. 用多量程直流电流表测量未知大小的支路电流时，较安全的起始操作是（   ）

| A. 先选最小量限试测 | B. 先选最大量限试测 |
| --- | --- |
| C. 先拆表头再通电 | D. 先短接负载再读数 |

【答案】B

【解析】被测电流大小未知时，应先选择较大的量限进行试测，防止仪表过载损坏。确认读数范围后，再逐步换到合适量限以提高读数精度。

4. 某直流电流表加装旁路电阻后，同一标准电流下读数明显偏小，较可能的原因是（   ）

| A. 旁路阻值偏大 | B. 表头内阻偏小 |
| --- | --- |
| C. 旁路阻值偏小 | D. 表头极性接反 |

【答案】C

【解析】旁路电阻偏小时，更多电流从旁路通过，流过表头的电流减小，因此指针偏转不足，仪表读数偏小。若极性接反，主要表现为指针反向偏转。

二、多项选择题

5. 直流电流表使用中，若旁路电阻因发热而阻值增大，可能出现的结果有（   ）

| A. 满量程范围减小 | B. 表头电流减小 |
| --- | --- |
| C. 指示读数偏大 | D. 旁路电流比例减小 |

【答案】ACD

【解析】旁路电阻增大后，分走的电流比例减小，表头在较小的总电流下就可能达到满偏，所以仪表实际满量程范围减小。若仍按原刻度读数，同一被测电流会使指示偏大。

6. 用带外附分流器的直流电流表测量蓄电池充电电流时，正确做法有（   ）

| A. 大电流线接分流器端 | B. 表头线接取样端 |
| --- | --- |
| C. 表头直接跨接电源端 | D. 按标定方向接入回路 |

【答案】ABD

【解析】外附分流器应串入被测大电流回路，大电流由分流器承载，表头只接在分流器的取样端测量压降。接线还应符合标定方向，否则会造成指针反偏或读数错误。

7. 关于直流电流表与直流毫安表的比较，正确的有（   ）

| A. 两者均需串入支路 | B. 两者均有允许量限 |
| --- | --- |
| C. 前者必然不用表头 | D. 后者不可扩大量限 |

【答案】AB

【解析】直流电流表和直流毫安表本质上都用于测量支路电流，使用时都应串入被测回路，并且都有规定的量限。毫安表也可通过合适的分流措施扩大量程，并不是不能改装。

8. 某磁电系表头满偏电流为500 μA，内阻为200 Ω，欲改装成5 A直流电流表。下列判断正确的有（   ）

| A. 表头满偏电压为0.1 V | B. 旁路电流约为0.5 A |
| --- | --- |
| C. 旁路电阻约为0.02 Ω | D. 总电流为5 A时满偏 |

【答案】ACD

【解析】表头满偏电压按U=IgRg计算，代入得U=0.0005×200=0.1 V。改装为5 A量程时，旁路电流约为5 A减去0.0005 A，旁路电阻约为0.1/4.9995=0.02 Ω，因此总电流达到5 A时表头满偏。

三、判断题

9. 指针式直流电流表读数时，视线应尽量与表盘刻度垂直，以减少视差。（   ）

【答案】√

【解析】指针式仪表读数时若视线倾斜，指针位置与刻度线会产生偏差。使视线与刻度盘垂直，有利于提高读数准确度。

10. 被测电流大小未知时，为提高灵敏度，应先选最小量限通电测量。（   ）

【答案】×

【解析】未知电流可能超过小量限允许值，直接选最小量限容易使表头过载。正确做法是先用较大量限试测，再根据读数选择合适量限。

11. 分流器的额定压降应与配套表头达到满偏时所需电压相适应。（   ）

【答案】√

【解析】分流器与表头并联工作时，两端电压相同。只有分流器在额定电流下的压降与表头满偏电压相匹配，仪表量程才会准确。

12. 在大电流测量回路中，拆接外附分流器的表头引线时，可以不切断主回路电流。（   ）

【答案】×

【解析】大电流回路带电拆接可能造成接触不良、打火或仪表损坏，也存在人身安全风险。进行拆接或改变量程前，应先使被测回路处于安全无电流状态。

四、简答题

13. 简述使用外附分流器扩大量程时应注意的事项。

【答案】（1）应选用额定电流和额定压降与表头相匹配的分流器，保证改装后的量程准确。
（2）应使分流器串入被测大电流回路，表头只接在分流器的取样端。
（3）应按规定极性和方向接线，并在断电或无电流状态下进行拆接操作。

【解析】本题考查外附分流器与表头配合使用的基本要求。答题时应从参数匹配、接线位置和安全操作三个方面说明，核心是保证测量准确并避免仪表过载。

五、计算题

14. 某直流电流测量装置采用75 mV、30 A分流器。测量时，分流器两端电压为45 mV，求被测电流大小。

【答案】18 A

【解析】分流器在额定范围内可按电压与电流成正比计算。根据I=In×U/Un，代入数据得I=30×45/75=18 A。计算结果为18 A，因此被测电流为18 A。

15. 某磁电系表头满偏电流为5 mA，内阻为20 Ω，现要改装成1 A量程的直流电流表。求：（1）所需并联旁路电阻的阻值，结果保留三位小数；（2）满量程时旁路电阻消耗的功率，结果保留三位小数。

【答案】（1）0.101 Ω
（2）0.101 W

【解析】（1）表头满偏电压按Ug=IgRg计算，代入数据得Ug=0.005×20=0.1 V。满量程时旁路电流为Is=I-Ig=1-0.005=0.995 A，旁路电阻为Rs=Ug/Is=0.1/0.995=0.101 Ω。
（2）旁路电阻功率按Ps=Is²Rs计算，代入数据得Ps=0.995×0.995×0.101≈0.100 W；也可按Ps=UgIs计算，代入得Ps=0.1×0.995=0.0995 W，保留三位小数约为0.100 W。考虑前一问阻值保留造成的近似，工程选用时应按不小于计算值的额定功率选取。