编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第7练，内容涵盖掌握电压表的使用方法和量程扩展（分压器），会正确连接电压表进行测量。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第7练  直流电压的测量(一)

一、单项选择题

1. 测量某直流电源两端电压时，电压表应采用的接法是（   ）

| A. 串接在负载回路中 | B. 跨接在被测两端 |
| --- | --- |
| C. 接在电源开关前 | D. 串接在电源正端 |

【答案】B

【解析】电压表用于测量两点之间的电位差，使用时应接在被测对象两端。若串接在回路中，会改变电路工作状态，不能正确测得两端电压。

2. 直流电压表进行量程扩展时，分压器的主要作用是（   ）

| A. 降低表头工作电流 | B. 提高仪表可测上限 |
| --- | --- |
| C. 改变电源输出极性 | D. 减小被测电路电压 |

【答案】B

【解析】分压器通过与表头配合分担一部分电压，使仪表能够测量超过原量程的直流电压。它并不是改变电源极性，也不是直接降低被测电路本身的电压。

3. 用指针式直流电压表测量未知电压时，正确的操作顺序是（   ）

| A. 先接小量程再调零 | B. 先接负端再拆正端 |
| --- | --- |
| C. 先选较大量程试测 | D. 先短接表笔再读数 |

【答案】C

【解析】未知电压大小不能预先确定时，应先选择较大量程试测，防止指针过度偏转而损坏仪表。确认读数范围后，再换用合适量程提高读数准确性。

4. 某学生测量直流电源时，指针式电压表指针向零刻度左侧偏转，最可能的原因是（   ）

| A. 表笔极性接反 | B. 量程选择偏大 |
| --- | --- |
| C. 表头内阻偏大 | D. 读数视线倾斜 |

【答案】A

【解析】指针式直流电压表有正、负极性要求，极性接反时指针会反向偏转。量程偏大通常使偏转角较小，读数视线倾斜会造成读数误差，但不会使指针反向偏转。

二、多项选择题

5. 用内阻较低的电压表测量高内阻电路两端电压时，可能出现的情况有（   ）

| A. 被测支路等效电阻减小 | B. 电压表示数偏低 |
| --- | --- |
| C. 电路原工作状态改变 | D. 电压表量程自动扩大 |

【答案】ABC

【解析】电压表接入被测两端后会与被测部分形成并联关系，若电压表内阻不够大，会使等效电阻减小并改变原电路状态。由此可能产生较大的负载效应，使电压表示数低于接入前的实际端电压。

6. 用数字电压表测量蓄电池直流电压时，正确做法有（   ）

| A. 选择直流电压挡位 | B. 红表笔接电池正极 |
| --- | --- |
| C. 黑表笔接电池负极 | D. 表笔串入负载回路 |

【答案】ABC

【解析】测量直流电压应选择直流电压挡位，并使红表笔接高电位端、黑表笔接低电位端。电压表应接在被测两端，串入负载回路属于电流表的典型接法。

7. 下列关于指针式直流电压表与数字直流电压表的说法，正确的有（   ）

| A. 指针表读数需注意视线 | B. 数字表读数较为直观 |
| --- | --- |
| C. 指针表极性接反会反偏 | D. 数字表不需选择挡位 |

【答案】ABC

【解析】指针式仪表读数时应避免视差，直流测量还要注意极性，接反可能导致指针反向偏转。数字式仪表显示直观，但多数情况下仍需选择合适的测量功能和量程。

8. 某表头满偏电流为1 mA，内阻为1 kΩ，若要改装成0～10 V直流电压表，下列判断正确的有（   ）

| A. 表头满偏电压为1 V | B. 串联电阻应为9 kΩ |
| --- | --- |
| C. 总输入电阻应为10 kΩ | D. 并联电阻应为9 kΩ |

【答案】ABC

【解析】表头满偏电压由满偏电流和内阻决定，为1 mA与1 kΩ对应的1 V。改装成10 V量程时，总输入电阻为10 V除以1 mA得到10 kΩ，因此需串联9 kΩ电阻，不能采用并联电阻来扩展电压量程。

三、判断题

9. 直流电压表用于测量电路中两点之间的电位差。（   ）

【答案】√

【解析】电压的本质是两点之间的电位差，直流电压表正是用来测量直流电路中两点间电压的仪表。测量时应把表接在被测两端。

10. 分压器用于扩展直流电压表量程时，通常与表头串联使用。（   ）

【答案】√

【解析】扩展直流电压表量程时，需要串联附加电阻分担多余电压，使流过表头的电流不超过允许值。若把附加电阻并联在表头上，就不能达到扩展电压量程的目的。

11. 测量未知直流电压时，为了提高精度，应先选择最小量程。（   ）

【答案】×

【解析】未知电压可能超过小量程的允许范围，直接选择最小量程容易使仪表过载。正确做法是先用较大量程试测，再根据读数换用合适量程。

12. 数字电压表显示负号时，说明被测电路一定没有电压。（   ）

【答案】×

【解析】数字电压表显示负号通常表示表笔极性与被测电压实际极性相反，并不表示被测电路没有电压。此时可交换表笔或按实际极性理解读数。

四、简答题

13. 简述直流电压表测量直流电压时的主要操作要点。

【答案】（1）测量前应选择直流电压挡，并先用较大量程试测未知电压。
（2）测量时应将电压表接在被测对象两端，不能串入负载回路。
（3）接线时应注意正、负极性，红表笔接高电位端，黑表笔接低电位端。

【解析】本题考查直流电压测量的基本规范。答题时应围绕挡位量程、接入方式和极性要求三个方面说明，核心是既要保证读数正确，又要防止仪表过载或接法错误。

五、计算题

14. 某直流电压表表头满偏电流为2 mA，内阻为500 Ω。若只使用该表头测量电压，求表头满偏电压。

【答案】1 V

【解析】根据欧姆定律U=IR，表头满偏电压等于满偏电流与表头内阻的乘积。代入数据得U=0.002×500=1 V。计算结果为1 V，因此该表头只使用自身时的满偏电压为1 V。

15. 某直流电压表表头满偏电流为1 mA，内阻为500 Ω，现要改装成0～15 V量程的直流电压表。求：（1）改装后仪表的总输入电阻；（2）应串联的附加电阻。

【答案】（1）15 kΩ
（2）14.5 kΩ

【解析】（1）根据R=U/I，总输入电阻等于量程电压除以满偏电流。代入数据得R=15/0.001=15000 Ω，即15 kΩ，所以改装后仪表的总输入电阻为15 kΩ。
（2）串联附加电阻等于总输入电阻减去表头内阻。代入数据得Rs=15000-500=14500 Ω，即14.5 kΩ，因此应串联的附加电阻为14.5 kΩ。