重庆市《电子信息类考纲百套卷》，依据《重庆市2025年中等职业学校毕业生进入普通高校学习专业基础课和专业课考试科目表》编写。本专辑涵盖电工技术基础与技能、电子技术基础与技能、单片机技术及应用共3个课程，且每个课程均采用三阶递进式训练体系：基础层（具象化支架）拆解考点为微目标，紧扣考纲“掌握”“理解”要求编写考点训练卷；巩固层（关联性支架）强化知识交叉与场景关联，按考纲专题编写专题训练卷；应用层（引导性支架）聚焦综合提升，结合知识模块与教材编写课程综合卷。 本试卷是第4卷考点训练卷，按《电工技术基础与技能》中的电阻定律范围和要求编写。具体内容为：1. 理解电阻的概念，掌握电阻定律的应用。

重庆市（高职分类考试）《电子信息类考纲百套卷》第4卷

《电工技术基础与技能》

电阻定律 考点训练卷

考试时间：60分钟        满分：100分

班级：________ 姓名：________ 学号：________ 成绩：________

一、单项选择题（本大题共16小题，每题3分，共48分）

1. 某导线材料和横截面积均不变，长度由1 m改为3 m时，该导线电阻的变化是（ ）

| A. 变为原来的1/3 | B. 变为原来的3倍 |
| --- | --- |
| C. 变为原来的6倍 | D. 变为原来的9倍 |

【答案】B

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，在导线材料不变时电阻率ρ不变，横截面积S不变时，电阻R与长度L成正比。长度由1 m增至3 m，电阻也随之变为原来的3倍，因此选B。

2．如图所示，AB和BC是由铝制成的长度相同、横做面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列说法正确的是（ ）

A. 若将AB段材料换成铜，其他条件不变，这两段导体的总电阻将变大

B. AB段两端的电压大于BC段两端的电压

C. 这两段金属导体中的电流是由正电荷定向移动形成的

D. AB段的电阻小于BC段的电阻

【答案】B

【解析】铜的导电性比铝强，把AB段材料换成铜，而其他条件不变时，这两段导体的总电阻将变小，故A错误；导体电阻的大小取决于导体材料、长度、横截面积，AB段的电阻大于BC段，所以AB段两端的电压大于BC段两端的电压，B描述正确,D描述错误；电流是由自由电荷的定向移动产生的，既有正电荷又有负电荷，故C描述错误。故选B。

3. 某导体两端电压为80 V，通过的电流为2 A;当两端电压为40V时，导体的电阻应为（ ）

| A. 50Ω | B. 25Ω |
| --- | --- |
| C. 40Ω | D. 20Ω |

【答案】C

【解析】已知导体两端电压和通过的电流，可求出导体的电阻R=80V/2A=40Ω，由于电阻是导体本身的一种性质，它的大小只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体两端电压和通过电流大小无关。所以当导体两端电压降为50V时电阻大小不变仍为50Ω。故选C。

4．已知三根相同材料的电阻丝，其长度之比为1:2:3，横截面积之比为3:2:1，则电阻之比为（ ）

A. 1:2:3

B. 3:4:3

C. 1:3:9

D. 9:3:1

【答案】C

5. 两段材料相同的导体A、B，横截面积之比3:2，长度之比4:1，则阻值之比为（ ）

| A. 6:1 | B. 8:3 |
| --- | --- |
| C. 1:6 | D. 3:8 |

【答案】B

【解析】根据电阻定律R=ρL/S可知，导体电阻与材料的电阻率和长度成正比，与横截面积成反比。两段导体材料相同，所以电阻率相同，阻值之比为RA/RB=(LA/LB)×(SB/SA)=4×(2/3)=8/3，因此选B。

6．若有一阻值为R的均匀电阻丝，先截去五分之一后，再均匀拉长3倍，则此时的阻值是（ ）

A. 9R

B. 3R

C. 365R

D. 125R

【答案】C

7. 把一段粗细均匀的电阻丝对折后接入电路使用，则其等效电阻（ ）

| A. 变为原值的1倍 | B. 变为原值的1/4 |
| --- | --- |
| C. 变为原值的1/2 | D. 变为原值的2倍 |

【答案】B

【解析】根据电阻定律，导体电阻与长度成正比，与横截面积成反比。电阻丝对折后，相当于两段长度为原来一半的电阻丝并联使用，每段电阻为原来的一半，两段相同电阻并联后的等效电阻为原来的四分之一，因此选 B。

8. 当导体材料及长度确定之后，如果导体横截面积减小，导体的电阻值将（ ）。

| A. 保持原值 | B. 逐渐增大 |
| --- | --- |
| C. 逐渐减小 | D. 先减小后增大 |

【答案】B

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，导体电阻与材料的电阻率ρ、长度L成正比，与横截面积S成反比。题干中材料和长度均已确定，只有横截面积减小，因此电阻值会增大。A项忽略了截面积变化的影响，C项把反比关系判断反了，D项不符合电阻定律的变化规律。

9．一根粗细均匀的导线，当其两端电压为U时，通过的电流为I；若将此导线均匀拉长为原来的2倍，要使电流仍为I，则导线两端所加的电压应为（ ）

A. U2

B. U

C. 2U

D. 4U

【答案】D

【解析】导线体积不变，将导线均匀拉长为原来的2倍，则导线的横截面积变为原来的12。根据电阻定律，导线的电阻变为原来的4倍，若电流不变，则导线两端所加的电压应为原来的4倍，故D正确。

10. 有一段导线的电阻为8 Ω，若把它对折起来作为一根导线使用，此时电阻为（ ）

| A. 1 Ω | B. 4 Ω |
| --- | --- |
| C. 2 Ω | D. 8 Ω |

【答案】C

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，同种材料的ρ不变。导线对折后作为一根导线使用，等效长度变为原来的1/2，等效横截面积变为原来的2倍，因此新电阻R'=ρ(L/2)/(2S)=ρL/(4S)=R/4。原电阻为8 Ω，代入得R'=8/4=2 Ω，所以选C。

11. 下列物理量中，用来描述导体对电流阻碍作用的是（ ）

| A. 电压 | B. 电阻 |
| --- | --- |
| C. 电流 | D. 功率 |

【答案】B

【解析】电阻的定义是导体对电流的阻碍作用，A是电位差，C是电荷定向移动形成的，D是电能消耗速率，故选B。

12．下列说法中，正确的是（ ）

A. 据R=UI可知，加在电阻两端的电压变为原来的2倍，导体的电阻也变为原来的2倍

B. 不考虑温度对阻值的影响，通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变

C. 据ρ=RSl可知，导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比，与导体的长度l成反比

D. 导体的电阻率ρ与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R皆有关

【答案】B

【解析】略

13. 两根电阻丝，它们的电阻率之比是9:10，横截面积之比是2:3，长度之比是2:1，则电阻之比是（ ）

| A. 10:27 | B. 13:14 |
| --- | --- |
| C. 27:10 | D. 15:1 |

【答案】C

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，电阻之比为R1/R2=(ρ1/ρ2)×(L1/L2)×(S2/S1)。代入数据得R1/R2=(9/10)×(2/1)×(3/2)=27/10，所以两根电阻丝的电阻之比为27:10，选C。

14．将一段导线对折起来，对折后导线的电阻与原来导线的电阻相比（ ）

| A. 变大 | B. 变小 |
| --- | --- |
| C. 不变 | D. 无法判断 |

【答案】B

【解析】根据R=ρLS，对折后长度变为变小，横截面积变大，故电阻变小

15. 一段导线，其电阻为R，若将它拉长为原来的2倍，则其电阻值为（ ）

| A. 1/2R | B. 1/4R |
| --- | --- |
| C. 2R | D. 4R |

【答案】D

【解析】导线的电阻R与长度L和电阻率ρ成正比，即 R = ρL / S（S为截面积）。当导线拉长为原来的2倍时，长度L变为原来的2倍，而长度L与电阻R成正比，因此电阻R也变为原来的4倍

16. 同种材料制成的两根导线，甲导线长12 m、横截面积1.5 mm²，电阻为4 Ω；乙导线长18 m、横截面积1.0 mm²，则乙导线的电阻为（ ）

| A. 3.6 Ω | B. 6 Ω |
| --- | --- |
| C. 9 Ω | D. 12 Ω |

【答案】C

【解析】根据电阻定律，导体电阻与长度成正比，与横截面积成反比，材料相同时电阻率不变。乙导线相对甲导线的长度倍数为18/12，横截面积影响倍数为1.5/1.0，所以乙导线电阻为4×18/12×1.5/1.0，计算得9 Ω，因此选C。

二、判断题（本大题共16小题，每题1分，共16分）

17. 有一段16Ω的导线，把它对折起来作为一条导线用，其电阻是4Ω。（   ）

【答案】√

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，导线材料不变时，电阻与长度成正比、与横截面积成反比。对折后每半段导线长度为原来的1/2，所以每半段电阻为16×1/2=8Ω；两半段并在一起作为一条导线使用，相当于两个8Ω电阻并联，等效电阻为8×8/(8+8)=4Ω。因此题干说法正确。

18. 电阻是导体本身的一种性质，与加在它两端的电压和通过的电流无关。（ ）

【答案】√

【解析】电阻由导体材料、长度、横截面积及温度决定，与电压、电流无关。

19．一电阻两端电压为10V时，其阻值为10Ω；当电压升至20V时，其阻值将变为20Ω。（ ）

【答案】错误

【解析】电阻的阻值不随电压的变化而变化，当该电阻两端电压为10V时，其阻值为10Ω；当电压升至20V时，其阻值仍为10Ω。故错误。

20. 当导体的横截面积增大时，其电阻一定减小。（ ）

【答案】×

【解析】导体电阻不仅与横截面积有关，还与材料、长度、温度有关，当其他因素变化时，仅横截面积增大，电阻不一定减小。

21. 电阻率是表示导体导电性能好坏的物理量，与导体的外形尺寸无关，但会随材料种类和环境温度变化。（   ）

【答案】√

【解析】电阻率是材料本身导电性能的物理量，不由导体长度、横截面积等外形尺寸决定。金属导体的电阻率通常会随温度升高而增大，因此题干表述符合电阻率的基本特点。

22. 某线性电阻器的两端加上10 V电压时电阻值为10 Ω，当两端加上20 V电压时的电阻值应为20 Ω。（ ）

【答案】×

【解析】线性电阻器在温度等条件不变时，其电阻值由材料、电阻丝长度和横截面积决定，可用电阻定律R=ρL/S说明，外加电压不是决定电阻值的因素。已知加10 V时电阻为10 Ω，根据欧姆定律I=U/R，电流为I=10/10=1 A；当电压加到20 V时，电阻仍为10 Ω，电流为I=20/10=2 A。可见电压增大时电流随之增大，而电阻值不变为10 Ω，所以题干说法错误。

23. 将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路，其电阻将不变（ ）

【答案】×

【解析】将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路时，长度变长，横截面积减小，电阻变大。故表述错误。

24. 导体电阻的大小取决导体两端电压及流过的电流。（ ）

【答案】×

【解析】导体电阻的大小取决于导体材料、长度、横截面积，与导体两端电压及流过的电流无关。故表述错误。

25．一根粗细均匀的电阻丝，其阻值为4Ω，将其等分为两段，再并联起来使用，等效电阻是2Ω。（ ）

【答案】错误

【解析】一根粗细均匀的电阻丝，其阻值为4Ω，将其等分为两段，再并联起来使用，等效电阻是2×22+2Ω=1Ω。故错误。

26. 电阻小的导体，电阻率一定小。（ ）

【答案】×

【解析】导体的电阻率与导体材料的性质和材料所处的环境有关，与导体的电阻无关。故错误。

27. 导体的电阻与导体两端的电压成正比，与导体中的电流成反比。（ ）

【答案】×

【解析】电阻是导体本身属性，与电压、电流无关，仅由材料、长度、横截面积、温度决定，故错误。

28. 电阻是导体对电流的阻碍作用。（ ）

【答案】√

【解析】电阻表示导体对电流通过时产生阻碍作用的大小，电阻越大，在相同电压下通过的电流越小。其大小还与导体材料、长度、横截面积和温度等因素有关，因此该说法正确。

29. 把电阻丝对折后使用，电阻会变大。（ ）

【答案】×

【解析】电阻丝对折后，长度减半，横截面积加倍，电阻变小。

30．导体的长度和截面积都增大一倍，其电阻也增大一倍。（ ）

【答案】错误

【解析】R=ρlS导体的长度和截面积都增大一倍，电阻不变。

31．电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成反比。（ ）

【答案】正确

【解析】根据电阻定义式R=ρLS，可得电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成反比。

32. 两根同种材料制成的均匀圆导线，甲导线长度是乙导线的2倍，直径也是乙导线的2倍。若温度相同，则甲导线的电阻是乙导线电阻的1/2。（ ）

| A. 正确 | B. 错误 |
| --- | --- |

【答案】√

【解析】同种材料且温度相同时，电阻与导线长度成正比，与横截面积成反比。直径变为2倍时横截面积变为4倍，所以甲导线电阻与乙导线电阻之比为2/4，即甲导线电阻为乙导线电阻的1/2。

三、填空题（本大题共6小题，每题2分，共12分）

33．两根同种材料的电阻丝，其长度之比为1∶4，横截面积之比为3∶2，则它们的电阻之比为______。

【答案】1∶6

【解析】由R=ρlS，且两根电阻丝的材料相同，即ρ相同，则它们的电阻之比R1R2=l1S2l2S1=1:6。

34. 电阻率的倒数称为______，用符号______表示，单位是______。它表示电流通过的难易程度，其数值越大，表示电流越______通过。

【答案】① 电导率 ② σ ③ S/m ④ 容易

【解析】电导率是电阻率的倒数，通常用符号σ表示，国际单位为S/m。电导率反映材料导电能力的强弱，电导率越大，说明材料对电流的阻碍越小，电流越容易通过。

35. 均匀导体的电阻与导体的长度成______比，与导体的横截面积成______比。

【答案】① 正 ② 反

【解析】根据电阻定律，导体电阻由材料电阻率、长度和横截面积共同决定。在材料一定且温度不变时，导体越长，电阻越大，所以电阻与长度成正比；横截面积越大，电流通过的通道越宽，电阻越小，所以电阻与横截面积成反比。

36. 1兆欧（MΩ）等于______欧姆，1千欧（kΩ）等于______欧姆。

【答案】① 10⁶ ② 10³

【解析】电阻单位换算中，兆表示10⁶，千表示10³。1 MΩ换算为欧姆时，计算为1×10⁶ Ω，即10⁶ Ω；1 kΩ换算为欧姆时，计算为1×10³ Ω，即10³ Ω。

37．一根长10m，横截面积为10mm2的铜导线，它的电阻是______Ω，若将它均匀拉长为原来的2倍，拉长后的阻值是______Ω。

【答案】① 1.7×10-2 ② 6.8×10-2

38. 两个长度相同且均由圆截面铜导线制成的电阻器，接在相同的电压上。已知较粗铜导线的直径为较细铜导线直径的2倍，则较粗导线电阻器与较细导线电阻器所消耗的功率比为______。

【答案】4:1

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，同种材料且长度相同时，电阻与横截面积成反比。圆截面导线的横截面积与直径的平方成正比，较粗导线直径为较细导线的2倍，则横截面积为4倍，电阻为较细导线的1/4；在相同电压下，功率P=U²/R，功率与电阻成反比，因此较粗导线与较细导线消耗的功率比为4:1。

四、综合应用题（本大题共4小题，每题7分，共28分）

39. 一段均匀导线的电阻率为0.02 Ω·mm²/m，长度为10 m，横截面积为2 mm²。根据电阻定律，求该导线的电阻。

【答案】0.10 Ω

【解析】根据电阻定律，导线电阻为电阻率乘以长度再除以横截面积。代入数据可得电阻为0.02×10/2，计算结果为0.10 Ω。

40. 某均匀铜导线的长度为20 m，横截面积为4 mm²，电阻率取0.0175 Ω·mm²/m。求该铜导线的电阻，结果保留四位小数。

【答案】0.0875 Ω

【解析】电阻定律表明，导线电阻随长度增大而增大，随横截面积增大而减小。代入数据可得电阻为0.0175×20/4，计算结果为0.0875 Ω。

41. 某电工需要截取一段电阻为0.30 Ω的均匀导线，已知该导线材料的电阻率为0.03 Ω·mm²/m，横截面积为2 mm²。求应截取的导线长度。

【答案】20 m

【解析】由电阻定律可知，长度可由电阻乘以横截面积再除以电阻率求得。代入数据可得长度为0.30×2/0.03，计算结果为20 m。

42. 某车间准备用同一种电阻材料制作一段电阻为0.60 Ω的均匀电阻丝。现有方案一：长度为12 m，横截面积为0.40 mm²；方案二：长度为18 m，横截面积为0.90 mm²。已知该材料电阻率为0.02 Ω·mm²/m。分别计算两种方案的电阻，并判断哪种方案满足要求；若都不满足，说明应从长度或横截面积方面怎样调整。

【答案】方案一电阻为0.60 Ω，满足要求；方案二电阻为0.40 Ω，不满足要求。若方案二要达到0.60 Ω，可在材料和横截面积不变时增加长度，或在材料和长度不变时减小横截面积。

【解析】根据电阻定律，方案一电阻为0.02×12/0.40，计算结果为0.60 Ω；方案二电阻为0.02×18/0.90，计算结果为0.40 Ω。要求电阻为0.60 Ω，所以方案一满足要求，方案二电阻偏小；同种材料下，增大长度或减小横截面积都能使电阻增大。