重庆市《电子信息类考纲百套卷》，依据《重庆市2025年中等职业学校毕业生进入普通高校学习专业基础课和专业课考试科目表》编写。本专辑涵盖电工技术基础与技能、电子技术基础与技能、单片机技术及应用共3个课程，且每个课程均采用三阶递进式训练体系：基础层（具象化支架）拆解考点为微目标，紧扣考纲“掌握”“理解”要求编写考点训练卷；巩固层（关联性支架）强化知识交叉与场景关联，按考纲专题编写专题训练卷；应用层（引导性支架）聚焦综合提升，结合知识模块与教材编写课程综合卷。 本试卷是第5卷考点训练卷，按《电工技术基础与技能》中的部分电路与全电路欧姆定律范围和要求编写。具体内容为：1. 掌握部分电路欧姆定律和全电路欧姆定律的应用。

重庆市（高职分类考试）《电子信息类考纲百套卷》第5卷

《电工技术基础与技能》

部分电路与全电路欧姆定律 考点训练卷

考试时间：60分钟        满分：100分

班级：________ 姓名：________ 学号：________ 成绩：________

一、单项选择题（本大题共16小题，每题3分，共48分）

1. 把一个电阻为 10Ω的导体接到电压为 5V 的电源上，通过导体的电流是（ ）

| A. 0.5A | B. 5A |
| --- | --- |
| C. 2A | D. 10A |

【答案】A

【解析】根据欧姆定律I=U/R，I=5V/10Ω=0.5A，所以选 A。

2．下列说法中，正确的是（ ）

A. 据R=UI可知，加在电阻两端的电压变为原来的2倍，导体的电阻也变为原来的2倍

B. 不考虑温度对阻值的影响，通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变

C. 据ρ=RSl可知，导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比，与导体的长度l成反比

D. 导体的电阻率ρ与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R皆有关

【答案】B

略

3. 一节干电池的电动势为1.5 V，内阻为0.5 Ω，接入阻值为2.5 Ω的小灯泡后，小灯泡两端的电压为（   ）

| A. 0.25 V | B. 1.25 V |
| --- | --- |
| C. 1.50 V | D. 1.75 V |

【答案】B

【解析】根据全电路欧姆定律，电路电流为I=E/(R+r)=1.5/(2.5+0.5)=0.5 A。小灯泡两端电压为外电路电压，U=IR=0.5×2.5=1.25 V，因此选B。

4. 如何计算电路中某一点的电压？（ ）

| A. 电流乘以电阻 | B. 电阻乘以电流 |
| --- | --- |
| C. 电流除以电阻 | D. 电流加上电阻 |

【答案】B

【解析】根据欧姆定律，电压等于电流乘以电阻。

5. 某电阻两端电压为12 V，电阻值为6 Ω，通过的电流是（   ）

| A. 0.5 A | B. 2 A |
| --- | --- |
| C. 6 A | D. 12 A |

【答案】B

【解析】根据部分电路欧姆定律，电流等于电压除以电阻。将电压12 V和电阻6 Ω代入，得到电流为2 A，因此选B。

6．一个电阻为10Ω的导体，若它两端的电压从5V增加到10V，则通过它的电流变化了（ ）

| A. 0.5A | B. 1A |
| --- | --- |
| C. 1.5A | D. 2A |

【答案】A

【解析】原来电流I1=5V/10Ω=0.5A，后来电流I2= 10V/10Ω=1A，电流变化了1A - 0.5A = 0.5A，所以选 A。

7．如图所示为两个电阻的伏安特性曲线，由此可确定（ ）

A. Ra>Rb

B. Ra<Rb

C. Ra=Rb

D. Ra=1Ω，Rb=0Ω

【答案】B

【解析】由欧姆定律R=UI可知Ra<Rb，故B正确。

8. 已知电阻R = 5Ω，通过的电流I = 2A，则电阻两端的电压U为（ ）

| A. 2.5V | B. 0.4V |
| --- | --- |
| C. 10V | D. 7V |

【答案】C

【解析】根据欧姆定律U = IR，U = 2A错误5Ω = 10V，所以选 B。

9. 在一个串联电路中，如果总电流为5A，总电阻为10欧姆，则电路中的总电压是多少（ ）

| A. 10V | B. 15V |
| --- | --- |
| C. 20V | D. 25V |

【答案】C

【解析】总电压等于总电流乘以总电阻，即 ( V = IR = 5 \ 10 = 50V )

10. 某蓄电池接上4 Ω负载后，测得负载两端电压为10 V，已知蓄电池内阻为0.5 Ω，则该蓄电池的电动势为（   ）

| A. 10.50 V | B. 11.25 V |
| --- | --- |
| C. 12.00 V | D. 14.00 V |

【答案】B

【解析】负载两端电压为10 V，外电阻为4 Ω，电路电流为10除以4，得到2.5 A。电源电动势等于端电压与内阻压降之和，内阻压降为2.5×0.5，得到1.25 V，所以电动势为11.25 V，选B。

11. 欧姆定律表明电流与电压之间的关系是？（ ）

| A. 电流与电压平方成正比 | B. 电流与电阻成正比 |
| --- | --- |
| C. 电流与电压成反比 | D. 电流与电阻成反比 |

【答案】B

【解析】欧姆定律表示电流与电压成正比，与电阻成反比。

12．如图所示为两个电阻的伏安特性曲线，由图可确定（ ）

A. Ra>Rb

B. Ra<Rb

C. Ra=Rb

D. 无法确定

【答案】A

13. 当电阻器两端的电压为12伏特，电阻为4欧姆时，通过电阻器的电流为（ ）

| A. 3安培 | B. 2安培 |
| --- | --- |
| C. 4安培 | D. 6安培 |

【答案】A

【解析】根据欧姆定律，电流等于电压除以电阻，即I=V/R=12V/4Ω=3A。

14. 某灯泡的电阻为50Ω，接在220V的电压下，其电流是多少？（ ）

| A. 2.2A | B. 3.2A |
| --- | --- |
| C. 4.4A | D. 5.2A |

【答案】A

【解析】根据欧姆定律I = U / R，电流I = 220V / 50Ω = 4.4A。

15. 在电源电压保持不变的直流电路中，若负载电阻增大，则电路中的电流会（ ）

| A. 电流明显增大 | B. 电流相应减小 |
| --- | --- |
| C. 电流保持不变 | D. 电流先减后增 |

【答案】B

【解析】根据部分电路欧姆定律I=U/R，在电源电压U保持不变时，电流I与电阻R成反比。负载电阻增大后，电路电流应相应减小，因此选B。

16．如图所示，直线A、B分别为电源a、b的外特性图形，设两个电源的内阻分别为ra和rb，若将一定值电阻R分别接到a、b两电源上，通过R的电流分别为Ia和Ib，则（ ）

A. ra=rb，Ia=Ib

B. ra>rb，Ia>Ib

C. ra>rb，Ia=Ib

D. Ia=Ib，Ia<Ib

【答案】B

二、判断题（本大题共16小题，每题1分，共16分）

17. 某纯电阻负载两端电压为12 V，通过该负载的电流为0.5 A，则该负载的电阻为24 Ω。（ ）

【答案】√

【解析】部分电路欧姆定律可写为R=U/I。将题中数据代入得R=12/0.5=24 Ω，计算结果与题干表述一致，因此该说法正确。

18．欧姆定律表达式I=UR中的I、U、R三个量必须是对应同一导体在同种情况下的物理量。（ ）

【答案】正确

略

19. 在闭合电路中，电源电动势和内阻保持不变时，外电路电阻增大，干路电流也随之增大。（ ）

【答案】×

【解析】全电路欧姆定律表明，闭合电路中的干路电流由电源电动势除以外电阻与内阻之和决定。电源电动势和内阻不变时，外电路电阻增大，总电阻增大，干路电流应减小，因此题干说法错误。

20. 当外电路断开时，外电阻R趋向于0。（ ）

【答案】×

【解析】根据全电路欧姆定律I=E/(R+r)，其中R表示外电阻，r表示电源内阻。外电路断开时电流I=0，要使I=E/(R+r)趋于0，在电源电动势E不为0的情况下，应理解为外电阻R趋向于无穷大；只有外电路短路时，外电阻R才趋近于0。因此本题说法错误。

21. 在含有内阻的电源闭合回路中，外电路电阻增大时，若电动势和内阻保持不变，回路电流会减小。（ ）

【答案】√

【解析】根据全电路欧姆定律，回路电流等于电源电动势除以外电阻与内阻之和。电动势和内阻不变时，外电阻增大使总电阻增大，所以回路电流减小，题干表述正确。

22. 在含有电源内阻的闭合直流电路中，只要外电路接通，路端电压就总是等于电源电动势。（ ）

【答案】×

【解析】电源向外电路供电时，电流通过电源内阻会产生内阻电压降，路端电压应小于电源电动势。只有外电路断开、电流为零时，路端电压才等于电源电动势。因此该说法错误。

23. 一个电器接在220 V的电源上，电阻为50 Ω，通过它的电流为4.4 A。（   ）

【答案】√

【解析】根据部分电路欧姆定律U=IR，可得I=U/R。代入数据计算，I=220/50=4.4 A，与题干所述电流4.4 A一致，所以该判断正确。

24. 欧姆定律表明，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。（ ）

【答案】√

【解析】部分电路欧姆定律可表示为I=U/R，在电阻一定时，电流随导体两端电压增大而增大，二者成正比；在电压一定时，电阻越大，电流越小，二者成反比。因此题干表述正确。

25. 欧姆定律指出了电流、电压和电阻之间的定量关系（ ）

【答案】√

【解析】欧姆定律表明了电路中电压与电流的关系，即V=IR，其中V为电压，I为电流，R为电阻。

26. 全电路欧姆定律适用于既有负载又有电源的电路。（ ）

【答案】√

【解析】全电路包括内电路和外电路两部分，内电路指电源内部，所以全电路欧姆定律适用于既有负载又有电源的电路。表述正确。

27. 在闭合电路中，电源电动势一定时，外电路电阻增大，回路电流会减小。（   ）

【答案】√

【解析】全电路欧姆定律可表示为I=E/(R+r)，其中E为电源电动势，R为外电路电阻，r为电源内阻。当E和r不变时，R增大会使分母增大，因此回路电流减小，题干表述正确。

28. 欧姆定律具有普遍性，线性电路和非线性电路都适用。（   ）

【答案】×

【解析】欧姆定律适用于电阻值保持不变、伏安特性近似为直线的线性电路或线性元件。非线性元件的电压与电流不成固定比例关系，不能简单套用欧姆定律判断其工作状态，因此本题说法错误。

29. 纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流，其瞬时值遵循欧姆定律。（ ）

【答案】√

【解析】纯电阻电路中电压与电流的瞬时值遵循欧姆定律，故正确。

30．根据欧姆定律，若电阻一定，电压增加一倍，则电流也增加一倍。（ ）

【答案】正确

【解析】根据欧姆定律 ( I = UR)，当电阻R一定时，电流I与电压U成正比。因此，当电压增加一倍时，电流也增加一倍。

31. 在一段金属导体温度基本不变时，若导体两端电压增大到原来的2倍，则通过导体的电流也增大到原来的2倍。（ ）

| A. 正确 | B. 错误 |
| --- | --- |

【答案】√

【解析】根据部分电路欧姆定律I=U/R。温度基本不变时，金属导体的电阻R可认为不变，原电流为I1=U/R；电压增大到原来的2倍后，电流为I2=2U/R=2I1。因此通过导体的电流也增大到原来的2倍，题干说法正确。

32. 一只定值电阻两端电压为6 V，通过它的电流为0.3 A，则该电阻的阻值为20 Ω。（ ）

| A. 正确 | B. 错误 |
| --- | --- |

【答案】√

【解析】根据部分电路欧姆定律U=IR，可得R=U/I。代入数据得R=6/0.3=20 Ω，所以题干中计算出的电阻值正确。

三、填空题（本大题共6小题，每题2分，共12分）

33．一闭合回路由电源和外电路的电阻组成，当外电阻变为原来的2倍时，电路中的电流减小为原来的23，则外电阻与电源内阻之比为______。

【答案】1:1

【解析】根据闭合电路欧姆定律，开始时有E=I×(R+r)，外电阻变为原来的2倍后有E=23I×(2R+r)，联立解得R:r=1:1。

34．两个电阻R1 = 5Ω、R2 = 10Ω串联在电路中，总电压为 15V，则通过R1的电流是______。

【答案】1A

略

35. 根据欧姆定律，电阻是电压与______的比值，这一关系决定了导体中的电流强度。

【答案】电流

【解析】部分电路欧姆定律表明，在同一段导体中，电压、电流和电阻三者存在确定关系，电阻等于导体两端电压与通过导体电流的比值。因此空格处应填“电流”，不能填“电阻”或“功率”等其他电学量。

36. 欧姆定律指出，在纯电阻电路中，导体中的电流与导体两端的电压成______，与导体的电阻成反比。

【答案】正比

【解析】根据部分电路欧姆定律，在电阻一定时，导体两端电压越大，通过导体的电流也越大，二者按相同比例变化，因此电流与电压成正比；在电压一定时，电阻越大，电流越小，所以电流与电阻成反比。

37. 欧姆定律的基本公式为I=______，其中I为电流、U为电压、R为电阻。

【答案】U/R

【解析】欧姆定律表明，通过一段电阻的电流与其两端电压成正比、与电阻成反比，因此电流可用电压除以电阻表示。题干中已给出I表示电流、U表示电压、R表示电阻，所以空格应填U/R。

38．欧姆定律表示为______。

【答案】I=UR

【解析】欧姆定律是指电流通过导体时，通过导体的电流和导体两端的电压成正比，即I=UR。

四、综合应用题（本大题共4小题，每题7分，共28分）

39. 一只电阻接在6 V直流电源两端，通过它的电流为0.3 A。求该电阻的阻值。

【答案】20 Ω

【解析】根据部分电路欧姆定律，电阻为电压除以电流。代入数据得6除以0.3为20，因此该电阻的阻值为20 Ω。

40. 某照明小灯泡正常工作时电阻为12 Ω，通过灯泡的电流为0.5 A。求灯泡两端的电压。

【答案】6 V

【解析】根据部分电路欧姆定律，电压为电流与电阻的乘积。代入数据得0.5×12为6，因此灯泡两端电压为6 V。

41. 某实验电路采用一节直流电源供电，电源电动势为24 V，内阻为2 Ω，外电路接有一只10 Ω的定值电阻。求：（1）闭合开关后电路中的电流；（2）定值电阻两端的端电压；（3）电源内阻上消耗的电压。

【答案】（1）2 A
（2）20 V
（3）4 V

【解析】（1）根据全电路欧姆定律，电路电流等于电源电动势除以外电阻与内阻之和，即I=24/(10+2)=2 A。（2）定值电阻两端电压按部分电路欧姆定律计算，U外=IR=2×10=20 V。（3）内阻上的电压为U内=Ir=2×2=4 V，且20 V与4 V之和等于电源电动势24 V，计算结果相互吻合。

42. 某直流电源电动势为24 V，内阻为2 Ω，先接入10 Ω外电阻工作。现要求路端电压不低于18 V。求：（1）接入10 Ω外电阻时电路电流和路端电压；（2）该状态是否满足要求；（3）若只允许更换外电阻，外电阻至少应为多少欧姆。

【答案】（1）电路电流为2 A，路端电压为20 V。 （2）满足要求。 （3）外电阻至少应为6 Ω。

【解析】（1）总电阻为10 Ω与2 Ω相加，即12 Ω；电流为24除以12，得2 A。路端电压为电流与外电阻的乘积，2×10得20 V。 （2）20 V高于18 V，所以接入10 Ω外电阻时满足路端电压不低于18 V的要求。 （3）要求路端电压不低于18 V时，内阻上的电压损失最多为6 V，对应电流最多为3 A。外电阻应不小于18除以3，结果为6 Ω。