一、单项选择题

1．将一根电阻丝拉长为原来2倍，阻值将变为原来的（ ）

| A. ½ | B. 2倍 |
| --- | --- |
| C. 不变 | D. 4倍 |

【答案】D

2．电阻定律的公式是（ ）

A. R = UI

B. R = ρLS

C. R = LρS

D. R = ρLS

【答案】B

3．两段材料相同的导体A、B，横截面积之比3:2，长度之比3:1，则阻值之比为（ ）

| A. 6:1 | B. 8:3 |
| --- | --- |
| C. 2:1 | D. 3:8 |

【答案】C

4．电阻的单位是（ ）

| A. 安培 | B. 伏特 |
| --- | --- |
| C. 欧姆 | D. 瓦特 |

【答案】C

【详解】【详解】电阻的单位是欧姆。

5．线性电阻两端电压为U时，电阻为R。当两端电压变为2U时，电阻为（ ）

| A. 2R | B. 0.5R |
| --- | --- |
| C. R | D. 4R |

【答案】C

【详解】【详解】电阻的大小不受电压的影响

6．两根电阻丝，它们的电阻率之比是9:10，横截面积之比是2:3，长度之比是2:1，则电阻之比是（ ）

| A. 10:27 | B. 27:10 |
| --- | --- |
| C. 13:14 | D. 15:1 |

【答案】B

【详解】略

7．两段材料相同的导体A、B，横截面积之比3:2，长度之比4:1，将导体分别接到12V的电源上，则通过导体A、B的电流之比为（ ）

| A. 4:3 | B. 8:3 |
| --- | --- |
| C. 3:8 | D. 3:4 |

【答案】C

8．关于导体的电阻说法正确的是（ ）

A. 两根长短、粗细都相同的铜导线和铝导线，铜导线的电阻小

B. 长短相同的铜导线，粗的导线比细的导线电阻大

C. 粗细相同的铝导线，长的导线比短的导线电阻小

D. 以上说法均不正确

【答案】A

9．两根材料相同的导体，长度之比为 2：1，横截面积之比为 1：3，则电阻之比为（ ）

| A. 2：3 | B. 3：2 |
| --- | --- |
| C. 6：1 | D. 1：6 |

【答案】C

10．导体的长度和直径都增大为原来的2倍，其阻值变为原来的（ ）

| A. 1倍 | B. 0.5倍 |
| --- | --- |
| C. 2倍 | D. 4倍 |

【答案】B

【详解】【详解】直径增大为原来的2倍，导体的横截面积增大为原来的4倍R=ρlS=ρlπ(d2)2R′=ρ2lπ(2×d2)2=R2=0.5R

11．已知三根相同材料的电阻丝，其长度之比为1:2:3，横截面积之比为3:2:1，则电阻之比为（ ）

A. 1:2:3

B. 3:4:3

C. 1:3:9

D. 9:3:1

【答案】C

12．下列措施中，不可能改变导体电阻大小的是（ ）

A. 改变导体的横截面积

B. 改变导体的材料

C. 改变导体的长度

D. 改变导体在电路中连接的位置

【答案】D

【详解】【详解】导体电阻的大小取决于导体材料、长度、横截面积,改变导体在电路中连接的位置并不能改变导体电阻的大小。故选D。

13．下列说法中正确的是（ ）

A. 导体中没有电流通过时，电阻为零

B. 导体中通过的电流越大，其对电流的阻碍作用越大，电阻越大

C. 导体中通过的电流越小，其对电流的阻碍作用越大，电阻越大

D. 导体的电阻跟导体中有无电流和电流的大小无关

【答案】D

14．下列哪种情况会使电阻值增大？（ ）

| A. 温度升高 | B. 长度缩短 |
| --- | --- |
| C. 横截面积增大 | D. 材料变为导体 |

【答案】A

【详解】【详解】电阻具有正温度系数，故温度升高电阻值变大，根据R=ρLS，长度缩短，阻值变

15．有两根同种材料的电阻丝，长度之比为1∶2，横截面积之比为2∶3，则它们的电阻之比为（ ）

| A. 3:4 | B. 1:2 |
| --- | --- |
| C. 2:3 | D. 4:5 |

【答案】A

【详解】【详解】R=ρlSR1:R2=ρ1l1S1:ρ2l2S2=l1S1×S2l2=12×32=3:4

16．两粗细相同的同种金属电阻丝R1、R2的电流I和电压U的关系曲线如图所示，则下列说法正确的是（ ）

A. 两电阻的大小之比为R1：R2=3：1

B. 两电阻的大小之比为R1：R2=1：3

C. 两电阻丝长度之比为L1：L2=3：1

D. 两电阻丝长度之比为L1：L2=1：3

【答案】B

二、判断题

17．日常使用的白炽灯灯丝烧断后，重新搭上使用白炽灯将变得更亮。（ ）

【答案】正确

【详解】【详解】灯丝烧断后重新搭上，灯丝的长度变短，电阻R=ρLS变小，功率为P=U2R变大。实际功率变大，灯变亮。

18．为了减少电能输送过程中能量的损失，在保持输电距离不变的情况下，可以增大导线的电阻率并减小其横截面积。（ ）

【答案】错误

【详解】略

19．导体的电阻只与导体的长度有关。（ ）

【答案】错误

【详解】【详解】导体电阻与长度、横截面积、材料、温度有关。

20．R=U/I中的R是元件参数，它的值是由电压和电流的大小决定的。（ ）

【答案】错误

【详解】【详解】这种说法是错误的。电阻是元件的固有属性，它的值由元件本身的材料、长度、横截面积等因素决定，而不是由电压和电流的大小决定。R=U/I只是电阻的计算式，不是决定式。

21．电阻率时表示导体导电性能好坏的物理量，与道导体的外形尺寸及环境温度无关。（ ）

【答案】错误

22．电路中的电阻是用来限制电流流动的，其单位是欧姆。（ ）

【答案】正确

23．导体两端有电压，导体中才会产生电阻。（ ）

【答案】错误

24．电阻是导体本身的一种性质，与导体两端的电压和通过的电流无关。（ ）

【答案】正确

【详解】【详解】电阻由导体的材料、长度、横截面积和温度决定，与电压、电流无关。

25．金属导体中，电子定向移动的速率越大，电阻越小。（ ）

【答案】错误

【详解】【详解】电阻与电子定向移动速率无关，由导体自身因素决定。

26．当导体的横截面积增大时，其电阻一定减小。（ ）

【答案】错误

【详解】【详解】导体电阻不仅与横截面积有关，还与材料、长度、温度有关，当其他因素变化时，仅横截面积增大，电阻不一定减小。

27．某线性电阻器的两端加上10V电压时电阻值为10Ω，当两端加上20V电压时的电阻值应为20Ω。（ ）

【答案】错误

28．导体电阻的大小取决导体两端电压及流过的电流。（ ）

【答案】错误

【详解】【详解】导体电阻的大小取决于导体材料、长度、横截面积，与导体两端电压及流过的电流无关。故表述错误。

29．电阻是矢量。（ ）

【答案】错误

【详解】略

30．导体的电阻永远不变。（ ）

【答案】错误

【详解】【详解】R=ρlSρ、l、S变化会导致电阻变化。

31．电阻是导体本身的特性，与电流、电压无关。（ ）

【答案】正确

【详解】略

32．某导线由同一种材料制成，并保持温度不变。若把导线长度增加为原来的2倍，同时把导线直径也增加为原来的2倍，则该导线电阻仍保持不变。（ ）

A. 正确

B. 错误

【答案】×

【详解】同种材料且温度不变时，电阻与长度成正比，与横截面积成反比。直径增加为原来的2倍时，横截面积增加为原来的4倍，长度增加为原来的2倍，因此电阻变为原来的二分之一，而不是保持不变。

三、填空题

33．电阻定律的表达式是______。金属电阻一般随温度升高而______；电解液电阻一般随温度升高而______。

【答案】① R=ρLS ② 升高 ③ 降低

34．一根长10m，横截面积为10mm2的铜导线，它的电阻是______Ω，若将它均匀拉长为原来的2倍，拉长后的阻值是______Ω。

【答案】① 1.7×10-2 ② 6.8×10-2

35．1兆欧（MΩ）等于______欧姆，1千欧（kΩ）等于______欧姆。

【答案】① 10⁶ ② 10³

【详解】【详解】考查电阻符合的转换

36．电阻率的倒数称为______，用符号＿表示，单位是______。它表示电流通过的难易程度，其数值越大，表示电流越______通过。

【答案】① 电导率 ② σ S/m ③ 容易

37．超导体的应用可分为三类：______、______和抗磁性应用。

【答案】① 强电应用 ② 弱电应用

【详解】【详解】在国际单位制中，电功率的单位是瓦特（W）

38．在修理电炉丝时，切除了整个炉丝长度的1/3，则电炉的电功率变为原来的______倍。

【答案】32

四、综合应用题

39．一段均匀金属导线的电阻率为0.0175 Ω·mm²/m，长度为20 m，横截面积为2.5 mm²。根据电阻定律，求该导线的电阻。

【答案】0.14 Ω

【详解】根据电阻定律，电阻为电阻率乘以长度再除以横截面积。代入数据可得电阻为0.0175×20再除以2.5，计算结果为0.14 Ω。

40．两段同种材料、横截面积相同的均匀导线，甲导线长6 m，乙导线长12 m。若甲导线电阻为3 Ω，求乙导线的电阻。

【答案】6 Ω

【详解】同种材料且横截面积相同时，导线电阻与长度成正比。乙导线长度是甲导线的2倍，因此乙导线电阻也是甲导线的2倍，为6 Ω。

41．两段同种材料、长度相同的均匀导线，甲导线横截面积为1.0 mm²，乙导线横截面积为2.0 mm²。若甲导线电阻为8 Ω，求乙导线的电阻。

【答案】4 Ω

【详解】同种材料且长度相同时，导线电阻与横截面积成反比。乙导线横截面积是甲导线的2倍，所以乙导线电阻为甲导线的一半，即4 Ω。

42．某低压线路需选用一段均匀铜导线，铜的电阻率取0.0175 Ω·mm²/m，线路长度为40 m，要求该段导线电阻不超过0.20 Ω。现有两种导线可选：A型横截面积为2.5 mm²，B型横截面积为4.0 mm²。分别计算两种导线的电阻，并判断应选哪一种导线。

【答案】A型导线电阻为0.28 Ω，B型导线电阻为0.175 Ω，应选B型导线。

【详解】根据电阻定律，电阻为电阻率乘以长度再除以横截面积。A型导线电阻为0.0175×40再除以2.5，结果为0.28 Ω，超过0.20 Ω；B型导线电阻为0.0175×40再除以4.0，结果为0.175 Ω，未超过0.20 Ω。因此应选B型导线。