一、单项选择题（本大题共16小题，每题3分，共48分）

1. 某导线材料和横截面积均不变，长度由1 m改为3 m时，该导线电阻的变化是（ ）

A. 变为原来的1/3		B. 变为原来的3倍

C. 变为原来的6倍		D. 变为原来的9倍

【答案】B

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，在导线材料不变时电阻率ρ不变，横截面积S不变时，电阻R与长度L成正比。长度由1 m增至3 m，电阻也随之变为原来的3倍，因此选B。

2．如图所示，AB和BC是由铝制成的长度相同、横做面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中，下列说法正确的是（ ）

A. 若将AB段材料换成铜，其他条件不变，这两段导体的总电阻将变大

B. AB段两端的电压大于BC段两端的电压

C. 这两段金属导体中的电流是由正电荷定向移动形成的

D. AB段的电阻小于BC段的电阻

【答案】B

【详解】铜的导电性比铝强，把AB段材料换成铜，而其他条件不变时，这两段导体的总电阻将变小，故A错误；导体电阻的大小取决于导体材料、长度、横截面积，AB段的电阻大于BC段，所以AB段两端的电压大于BC段两端的电压，B描述正确,D描述错误；电流是由自由电荷的定向移动产生的，既有正电荷又有负电荷，故C描述错误。故选B。

3. 某导体两端电压为80 V，通过的电流为2 A;当两端电压为40V时，导体的电阻应为（ ）

A. 50Ω		B. 25Ω

C. 40Ω		D. 20Ω

【答案】C

【解析】已知导体两端电压和通过的电流，可求出导体的电阻R=80V/2A=40Ω，由于电阻是导体本身的一种性质，它的大小只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与导体两端电压和通过电流大小无关。所以当导体两端电压降为50V时电阻大小不变仍为50Ω。故选C。

4．已知三根相同材料的电阻丝，其长度之比为1:2:3，横截面积之比为3:2:1，则电阻之比为（ ）

A. 1:2:3

B. 3:4:3

C. 1:3:9

D. 9:3:1

【答案】C

5. 两段材料相同的导体A、B，横截面积之比3:2，长度之比4:1，则阻值之比为（ ）

A. 6:1		B. 8:3

C. 1:6		D. 3:8

【答案】B

【解析】根据电阻定律R=ρL/S可知，导体电阻与材料的电阻率和长度成正比，与横截面积成反比。两段导体材料相同，所以电阻率相同，阻值之比为RA/RB=(LA/LB)×(SB/SA)=4×(2/3)=8/3，因此选B。

6．若有一阻值为R的均匀电阻丝，先截去五分之一后，再均匀拉长3倍，则此时的阻值是（ ）

A. 9R

B. 3R

C. 365R

D. 125R

【答案】C

7. 把一段粗细均匀的电阻丝对折后接入电路使用，则其等效电阻（ ）

A. 变为原值的1倍		B. 变为原值的2倍

C. 变为原值的1/2		D. 变为原值的1/4

【答案】D

【解析】根据电阻定律，导体电阻与长度成正比，与横截面积成反比。电阻丝对折后，相当于两段长度为原来一半的电阻丝并联使用，每段电阻为原来的一半，两段相同电阻并联后的等效电阻为原来的四分之一，因此选 B。

8. 当导体材料及长度确定之后，如果导体横截面积减小，导体的电阻值将（ ）。

A. 保持原值		B. 逐渐增大

C. 逐渐减小		D. 先减小后增大

【答案】B

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，导体电阻与材料的电阻率ρ、长度L成正比，与横截面积S成反比。题干中材料和长度均已确定，只有横截面积减小，因此电阻值会增大。A项忽略了截面积变化的影响，C项把反比关系判断反了，D项不符合电阻定律的变化规律。

9．一根粗细均匀的导线，当其两端电压为U时，通过的电流为I；若将此导线均匀拉长为原来的2倍，要使电流仍为I，则导线两端所加的电压应为（ ）

A. U2

B. U

C. 2U

D. 4U

【答案】D

【详解】导线体积不变，将导线均匀拉长为原来的2倍，则导线的横截面积变为原来的12。根据电阻定律，导线的电阻变为原来的4倍，若电流不变，则导线两端所加的电压应为原来的4倍，故D正确。

10. 有一段导线的电阻为8 Ω，若把它对折起来作为一根导线使用，此时电阻为（ ）

A. 1 Ω		B. 4 Ω

C. 2 Ω		D. 8 Ω

【答案】C

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，同种材料的ρ不变。导线对折后作为一根导线使用，等效长度变为原来的1/2，等效横截面积变为原来的2倍，因此新电阻R'=ρ(L/2)/(2S)=ρL/(4S)=R/4。原电阻为8 Ω，代入得R'=8/4=2 Ω，所以选C。

11. 下列物理量中，用来描述导体对电流阻碍作用的是（ ）

A. 电压		B. 电阻		C. 电流		D. 功率

【答案】B

【解析】电阻的定义是导体对电流的阻碍作用，A是电位差，C是电荷定向移动形成的，D是电能消耗速率，故选B。

12．下列说法中，正确的是（ ）

A. 据R=UI可知，加在电阻两端的电压变为原来的2倍，导体的电阻也变为原来的2倍

B. 不考虑温度对阻值的影响，通过导体的电流及加在两端的电压改变时导体的电阻不变

C. 据ρ=RSl可知，导体的电阻率与导体的电阻和横截面积的乘积RS成正比，与导体的长度l成反比

D. 导体的电阻率ρ与导体的长度l、横截面积S、导体的电阻R皆有关

【答案】B

略

13. 两根电阻丝，它们的电阻率之比是9:10，横截面积之比是2:3，长度之比是2:1，则电阻之比是（ ）

A. 10:27		B. 13:14

C. 27:10		D. 15:1

【答案】C

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，电阻之比为R1/R2=(ρ1/ρ2)×(L1/L2)×(S2/S1)。代入数据得R1/R2=(9/10)×(2/1)×(3/2)=27/10，所以两根电阻丝的电阻之比为27:10，选C。

14．将一段导线对折起来，对折后导线的电阻与原来导线的电阻相比（ ）

| A. 变大 | B. 变小 |
| --- | --- |
| C. 不变 | D. 无法判断 |

【答案】B

【详解】根据R=ρLS，对折后长度变为变小，横截面积变大，故电阻变小

15. 一段导线，其电阻为R，若将它拉长为原来的2倍，则其电阻值为（ ）

A. 1/2R		B. 1/4R

C. 2R		D. 4R

【答案】D

【解析】导线的电阻R与长度L和电阻率ρ成正比，即 R = ρL / S（S为截面积）。当导线拉长为原来的2倍时，长度L变为原来的2倍，而长度L与电阻R成正比，因此电阻R也变为原来的4倍

16. 同种材料制成的两根导线，甲导线长12 m、横截面积1.5 mm²，电阻为4 Ω；乙导线长18 m、横截面积1.0 mm²，则乙导线的电阻为（ ）

A. 3.6 Ω		B. 6 Ω

C. 9 Ω		D. 12 Ω

【答案】C

【解析】根据电阻定律，导体电阻与长度成正比，与横截面积成反比，材料相同时电阻率不变。乙导线相对甲导线的长度倍数为18/12，横截面积影响倍数为1.5/1.0，所以乙导线电阻为4×18/12×1.5/1.0，计算得9 Ω，因此选C。

二、判断题（本大题共16小题，每题1分，共16分）

17. 有一段16Ω的导线，把它对折起来作为一条导线用，其电阻是4Ω。（ ）

【答案】√

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，导线材料不变时，电阻与长度成正比、与横截面积成反比。对折后每半段导线长度为原来的1/2，所以每半段电阻为16×1/2=8Ω；两半段并在一起作为一条导线使用，相当于两个8Ω电阻并联，等效电阻为8×8/(8+8)=4Ω。因此题干说法正确。

18. 电阻是导体本身的一种性质，与加在它两端的电压和通过的电流无关。（ ）

【答案】√

【解析】电阻由导体材料、长度、横截面积及温度决定，与电压、电流无关。

19．一电阻两端电压为10V时，其阻值为10Ω；当电压升至20V时，其阻值将变为20Ω。（ ）

【答案】错误

【详解】电阻的阻值不随电压的变化而变化，当该电阻两端电压为10V时，其阻值为10Ω；当电压升至20V时，其阻值仍为10Ω。故错误。

20. 当导体的横截面积增大时，其电阻一定减小。（ ）

【答案】×

【解析】导体电阻不仅与横截面积有关，还与材料、长度、温度有关，当其他因素变化时，仅横截面积增大，电阻不一定减小。

21. 电阻率是表示导体导电性能好坏的物理量，与导体的外形尺寸无关，但会随材料种类和环境温度变化。（ ）

【答案】√

【解析】电阻率是材料本身导电性能的物理量，不由导体长度、横截面积等外形尺寸决定。金属导体的电阻率通常会随温度升高而增大，因此题干表述符合电阻率的基本特点。

22. 某线性电阻器的两端加上10 V电压时电阻值为10 Ω，当两端加上20 V电压时的电阻值应为20 Ω。（ ）

【答案】×

【解析】线性电阻器在温度等条件不变时，其电阻值由材料、电阻丝长度和横截面积决定，可用电阻定律R=ρL/S说明，外加电压不是决定电阻值的因素。已知加10 V时电阻为10 Ω，根据欧姆定律I=U/R，电流为I=10/10=1 A；当电压加到20 V时，电阻仍为10 Ω，电流为I=20/10=2 A。可见电压增大时电流随之增大，而电阻值不变为10 Ω，所以题干说法错误。

23. 将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路，其电阻将不变（ ）

【答案】×

【解析】将一根镍铬合金丝均匀拉长接入电路时，长度变长，横截面积减小，电阻变大。故表述错误。

24. 导体电阻的大小取决导体两端电压及流过的电流。（ ）

【答案】×

【解析】导体电阻的大小取决于导体材料、长度、横截面积，与导体两端电压及流过的电流无关。故表述错误。

25．一根粗细均匀的电阻丝，其阻值为4Ω，将其等分为两段，再并联起来使用，等效电阻是2Ω。（ ）

【答案】错误

【详解】一根粗细均匀的电阻丝，其阻值为4Ω，将其等分为两段，再并联起来使用，等效电阻是2×22+2Ω=1Ω。故错误。

26. 电阻小的导体，电阻率一定小。（ ）

【答案】×

【解析】导体的电阻率与导体材料的性质和材料所处的环境有关，与导体的电阻无关。故错误。

27. 导体的电阻与导体两端的电压成正比，与导体中的电流成反比。（ ）

【答案】×

【解析】电阻是导体本身属性，与电压、电流无关，仅由材料、长度、横截面积、温度决定，故错误。

28. 电阻是导体对电流的阻碍作用。（ ）

【答案】√

【解析】电阻表示导体对电流通过时产生阻碍作用的大小，电阻越大，在相同电压下通过的电流越小。其大小还与导体材料、长度、横截面积和温度等因素有关，因此该说法正确。

29. 把电阻丝对折后使用，电阻会变大。（ ）

【答案】×

【解析】电阻丝对折后，长度减半，横截面积加倍，电阻变小。

30．导体的长度和截面积都增大一倍，其电阻也增大一倍。（ ）

【答案】错误

R=ρlS导体的长度和截面积都增大一倍，电阻不变。

31．电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成反比。（ ）

【答案】正确

【详解】根据电阻定义式R=ρLS，可得电阻的大小与导体的长度成正比，与横截面积成反比。

32. 两根同种材料制成的均匀圆导线，甲导线长度是乙导线的2倍，直径也是乙导线的2倍。若温度相同，则甲导线的电阻是乙导线电阻的1/2。（ ）

A. 正确		B. 错误

【答案】√

【解析】同种材料且温度相同时，电阻与导线长度成正比，与横截面积成反比。直径变为2倍时横截面积变为4倍，所以甲导线电阻与乙导线电阻之比为2/4，即甲导线电阻为乙导线电阻的1/2。

三、填空题（本大题共6小题，每题2分，共12分）

33．两根同种材料的电阻丝，其长度之比为1∶4，横截面积之比为3∶2，则它们的电阻之比为______。

【答案】1∶6

【详解】由R=ρlS，且两根电阻丝的材料相同，即ρ相同，则它们的电阻之比R1R2=l1S2l2S1=1:6。

34. 电阻率的倒数称为______，用符号______表示，单位是______。它表示电流通过的难易程度，其数值越大，表示电流越______通过。

【答案】① 电导率 ② σ ③ S/m ④ 容易

【解析】电导率是电阻率的倒数，通常用符号σ表示，国际单位为S/m。电导率反映材料导电能力的强弱，电导率越大，说明材料对电流的阻碍越小，电流越容易通过。

35. 均匀导体的电阻与导体的长度成______比，与导体的横截面积成______比。

【答案】① 正 ② 反

【解析】根据电阻定律，导体电阻由材料电阻率、长度和横截面积共同决定。在材料一定且温度不变时，导体越长，电阻越大，所以电阻与长度成正比；横截面积越大，电流通过的通道越宽，电阻越小，所以电阻与横截面积成反比。

36. 1兆欧（MΩ）等于______欧姆，1千欧（kΩ）等于______欧姆。

【答案】① 10⁶ ② 10³

【解析】电阻单位换算中，兆表示10⁶，千表示10³。1 MΩ换算为欧姆时，计算为1×10⁶ Ω，即10⁶ Ω；1 kΩ换算为欧姆时，计算为1×10³ Ω，即10³ Ω。

37．一根长10m，横截面积为10mm2的铜导线，它的电阻是______Ω，若将它均匀拉长为原来的2倍，拉长后的阻值是______Ω。

【答案】① 1.7×10-2 ② 6.8×10-2

38. 两个长度相同且均由圆截面铜导线制成的电阻器，接在相同的电压上。已知较粗铜导线的直径为较细铜导线直径的2倍，则较粗导线电阻器与较细导线电阻器所消耗的功率比为______。

【答案】4:1

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，同种材料且长度相同时，电阻与横截面积成反比。圆截面导线的横截面积与直径的平方成正比，较粗导线直径为较细导线的2倍，则横截面积为4倍，电阻为较细导线的1/4；在相同电压下，功率P=U²/R，功率与电阻成反比，因此较粗导线与较细导线消耗的功率比为4:1。

四、综合应用题（本大题共4小题，每题7分，共28分）

39. 一段均匀导线的电阻率为0.02 Ω·mm²/m，长度为10 m，横截面积为2 mm²。根据电阻定律，求该导线的电阻。

【答案】0.10 Ω

【解析】根据电阻定律，导线电阻为电阻率乘以长度再除以横截面积。代入数据可得电阻为0.02×10/2，计算结果为0.10 Ω。

40. 某均匀铜导线的长度为20 m，横截面积为4 mm²，电阻率取0.0175 Ω·mm²/m。求该铜导线的电阻，结果保留四位小数。

【答案】0.0875 Ω

【解析】电阻定律表明，导线电阻随长度增大而增大，随横截面积增大而减小。代入数据可得电阻为0.0175×20/4，计算结果为0.0875 Ω。

41. 某电工需要截取一段电阻为0.30 Ω的均匀导线，已知该导线材料的电阻率为0.03 Ω·mm²/m，横截面积为2 mm²。求应截取的导线长度。

【答案】20 m

【解析】由电阻定律可知，长度可由电阻乘以横截面积再除以电阻率求得。代入数据可得长度为0.30×2/0.03，计算结果为20 m。

42. 某车间准备用同一种电阻材料制作一段电阻为0.60 Ω的均匀电阻丝。现有方案一：长度为12 m，横截面积为0.40 mm²；方案二：长度为18 m，横截面积为0.90 mm²。已知该材料电阻率为0.02 Ω·mm²/m。分别计算两种方案的电阻，并判断哪种方案满足要求；若都不满足，说明应从长度或横截面积方面怎样调整。

【答案】方案一电阻为0.60 Ω，满足要求；方案二电阻为0.40 Ω，不满足要求。若方案二要达到0.60 Ω，可在材料和横截面积不变时增加长度，或在材料和长度不变时减小横截面积。

【解析】根据电阻定律，方案一电阻为0.02×12/0.40，计算结果为0.60 Ω；方案二电阻为0.02×18/0.90，计算结果为0.40 Ω。要求电阻为0.60 Ω，所以方案一满足要求，方案二电阻偏小；同种材料下，增大长度或减小横截面积都能使电阻增大。